UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

ESCUELA DE INGENIERIAS INDUSTRIALES

Grado en Ingeniería Mecánica

Análisis económico y energético de la climatización de viviendas con aerotermia frente a calderas de gas

Autor:

Martín López, Carlos

|  | Tutor(es): Vélez Jaramillo, Jhon Fredy Bujedo Nieto, Luis Ángel (CARTIF) Dpto. Ingeniería Energética y Fluidomecánica |
| --- | --- |

Contenido

1.	Planos y vistas AutoCAD	4

1.1	Planta baja	4

1.2	Planta Alta	5

1.3	Vista general	6

2.	Modelos BIM (IFC Builder)	7

2.1	Vista general	7

2.2	Patrón de sombras para el 25 Abril a las 13:00h	8

2.3	Vista planta superior	9

2.4	Vista planta inferior	10

2.5	Fotografía real de la vivienda	11

3.	Resultados Cype	12

3.1	Carga máxima de calefacción por recinto (CypeTherm Loads)	12

3.2	Cálculo de cargas térmicas propuestas por Cypetherm Loads	13

3.2.1	Resumen de los resultados	13

3.2.1.1	Refrigeración	13

3.2.1.2	Calefacción	14

3.2.1.3	Gráficas	16

3.2.2	Descripción detallada de los resultados	18

3.2.2.1	Refrigeración	18

3.2.2.2	Calefacción	32

3.2.2.3	Gráficas	59

3.3	Cálculo del factor del factor de reducción para espacios no calefactados mediante ISO 13789	72

3.3.1	Método de cálculo	72

3.3.2	Recintos no calefactados	74

3.3.3	Recinto bodega	75

3.3.4	Recinto habitación 2 invitados (Habitación 2/3/4/5)	78

3.3.5	Recinto habitación 5 invitados (Habitación 2/3/4/5)	81

3.3.6	Recinto habitación 3 plancha (Habitación 2/3/4/5)	84

3.3.7	Recinto habitación 4 oficina (Habitación 2/3/4/5)	87

3.3.8	Recinto garaje	90

3.4	Demanda energética propuesta por Cype HE PLUS.	94

3.4.1	Resumen del cálculo de la demanda energética	94

3.4.2	Resultados detallados	95

3.4.2.1	Balance energético anual del edificio.	95

3.4.2.2	Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración.	97

3.4.2.3	Evolución de la temperatura.	97

3.4.2.4	Resultados numéricos del balance energético por zona y mes.	99

3.4.2.5	Agrupaciones de recintos.	101

4.	Presupuestos de los equipos	103

4.1	Aerotermia	103

4.2	Calderas de gas	108

4.3	Paneles solares	113

Lista de ilustraciones

Ilustración 1: Planta baja	5

Ilustración 2: Planta alta	6

Ilustración 3: Vista general	7

Ilustración 4: Vista general	8

Ilustración 5: Patrón de sombras para el 25 Abril a las 13:00h	9

Ilustración 6: Vista planta superior	10

Ilustración 7: Vista planta inferior	11

Ilustración 8: Fotografía real	12

Ilustración 9: Carga máxima de calefacción por recinto	13

Ilustración 10: Carga máxima simultánea de refrigeración (5488 W)	17

Ilustración 11: Evolución horaria de la carga máxima simultánea de refrigeración (21 de Julio)	17

Ilustración 12: Evolución de la carga máxima simultánea de refrigeración	18

Ilustración 13: Carga máxima de calefacción (14894 W)	18

Ilustración 14: Carga máxima de refrigeración (21 de Agosto a las 17h)	59

Ilustración 15: Carga máxima de calefacción	59

Ilustración 16: Evolución horaria de la carga de refrigeración (21 de Agosto)	60

Ilustración 17: Evolución anual de la carga máxima simultánea de refrigeración	60

Ilustración 18: Carga máxima de refrigeración (21 de Julio a las 20h)	61

Ilustración 19: Carga máxima de calefacción	61

Ilustración 20: Evolución horaria de la carga de refrigeración (21 de Julio)	62

Ilustración 21: Evolución anual de la carga máxima simultánea de refrigeración	62

Ilustración 22: Carga máxima de refrigeración (21 de Julio a las 20h)	63

Ilustración 23: Carga máxima de calefacción	63

Ilustración 24: Evolución horaria de la carga de refrigeración (21 de Julio)	64

Ilustración 25: Evolución anual de la carga máxima simultánea de refrigeración	64

Ilustración 26: Carga máxima de calefacción baño 1	65

Ilustración 27: Carga máxima de calefacción baño 2	66

Ilustración 28: Carga máxima de calefacción baño 3	67

Ilustración 29: Carga máxima de calefacción recibidor 1	68

Ilustración 30: Carga máxima de calefacción recibidor 2	69

Ilustración 31: Carga máxima de calefacción zona común	70

Ilustración 32: Carga máxima de calefacción dormitorio principal	71

Ilustración 33: Balance energético anual	94

Ilustración 34: Demanda energética en kWh/mes	96

Ilustración 35: Demanda energética en W	96

Ilustración 36: Evolución de la temperatura 1	96

Ilustración 37: Evolución de la temperatura 2	97

Ilustración 38: Arotherm plus 8 Compacta Vaillant	102

Ilustración 39: Arotherm plus 12 Compacta Vaillant	102

Ilustración 40: Monobloc Plus 2 - 12MR Baxi	103

Ilustración 41: Domusa dual clima 9HT monobloc	103

Ilustración 42: Monobloc Plus 2 - 16MR Baxi	103

Ilustración 43: Genia set 10 Saunier Duval	104

Ilustración 44: Genia Set Max 12 Saunier Duval	104

Ilustración 45: Arotherm plus 12 kW Vaillant	105

Ilustración 46: Arotherm Split 12 kW Vaillant	105

Ilustración 47: Arotherm plus 12 kW compact Vaillant	106

Ilustración 48: Bosch 6000 25/28	107

Ilustración 49: Bosch 6000 25/32	107

Ilustración 50: Neodens plus 28/28 F ECO	107

Ilustración 51: ecoTEC pure 286	108

Ilustración 52: Hermann Micraplus dondens 30	108

Ilustración 53: Neodens Plus 33/33 F ECO	109

Ilustración 54: Protherm puma condens 24/28 MKV	109

Ilustración 55: Caldera Semia Condens 30	110

Ilustración 56: Thema condens 31-CS/1	110

Ilustración 57: ecoTEC plus 32CS/1-5 VMW	111

Ilustración 58: Octopus Energy – 8 paneles solares JAM66S30-500/MR	112

Ilustración 59: Selectra - 13 paneles solares JA Solar o similar	112

## Planos y vistas AutoCAD

### Planta baja

Ilustración 1: Planta baja

### Planta Alta

Ilustración 2: Planta alta

### Vista general

Ilustración 3: Vista general

## Modelos BIM (IFC Builder)

### Vista general

Ilustración 4: Vista general

### Patrón de sombras para el 25 Abril a las 13:00h

Ilustración 5: Patrón de sombras para el 25 Abril a las 13:00h

### Vista planta superior

Ilustración 6: Vista planta superior

### Vista planta inferior

Ilustración 7: Vista planta inferior

### Fotografía real de la vivienda

Ilustración 8: Fotografía real

## Resultados Cype

### Carga máxima de calefacción por recinto (CypeTherm Loads)

Ilustración 9: Carga máxima de calefacción por recinto

### Cálculo de cargas térmicas propuestas por Cypetherm Loads

#### Resumen de los resultados

##### Refrigeración

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: Zona 1

|  | Externas |  |  |  |  | Internas |  | Ventilación |  |  | Totales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | Conducción | Solar | Inf. lat. | Inf. sens. | Lat. | Sens. | Caudal | Lat. | Sens. | Lat. | Sens. | Total | Total |
|  | (m²) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (l/s) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W/m²) | (W) |
| Carga máxima de refrigeración por recinto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cocina | 12 | 653 | 282 | 0 | 0 | 110 | 337 | 5 | 15 | 47 | 132 | 1384 | 130 | 1516 |
| Salón | 39 | 1363 | 1473 | 0 | 0 | 60 | 130 | 5 | 11 | 34 | 74 | 3150 | 82 | 3224 |
| Dormitorio 1 (Habitación 1) | 15 | 452 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 27 | 9 | 1000 | 69 | 1009 |
| Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Julio a las 20h (18 hora solar aparente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zona 1 | 115.8 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 210 | 5278 | 47.38 | 5488 |

| Abreviaturas |  |
| --- | --- |
| A | Superficie |
| Conducción | Cargas debidas a las ganancias de calor por conducción |
| Solar | Cargas debidas a las ganancias de calor por radiación solar |
| Inf. lat. | Infiltración latente |
| Inf. sens. | Infiltración sensible |
| Lat. | Latente |
| Sens. | Sensible |

##### Calefacción

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: Zona 1

|  | Externas |  |  |  | Ventilación |  |  | Totales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | Conducción | Inf. lat. | Inf. sens. | Caudal | Lat. | Sens. | Lat. | Sens. | Total | Total |
|  | (m²) | (W) | (W) | (W) | (l/s) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W/m²) | (W) |
| Carga máxima de calefacción por recinto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cocina | 11.6 | 1613 | 0 | 0 | 5 | 82 | 160 | 86 | 1862 | 167.64 | 1948 |
| Salón | 39.3 | 3326 | 0 | 0 | 5 | 82 | 160 | 86 | 3660 | 95.45 | 3747 |
| Dormitorio 1 (Habitación 1) | 14.6 | 1160 | 0 | 0 | 4 | 66 | 128 | 69 | 1353 | 97.62 | 1422 |
| Baño 1 (Baños) | 4.1 | 572 | 0 | 0 | 4 | 66 | 128 | 69 | 736 | 195.90 | 805 |
| Baño 2 (Baños) | 2.1 | 297 | 0 | 0 | 4 | 66 | 128 | 69 | 447 | 240.73 | 516 |
| Baño 3 (Baños) | 6.2 | 1264 | 0 | 0 | 4 | 66 | 128 | 69 | 1462 | 247.34 | 1531 |
| Recibidor 1 (Zonas comunes) | 2.3 | 535 | 0 | 0 | 4 | 66 | 128 | 69 | 696 | 335.50 | 766 |
| Recibidor 2 (Zonas comunes) | 10.9 | 451 | 0 | 0 | 4 | 66 | 128 | 69 | 609 | 62.32 | 678 |
| Zona común (Zonas comunes) | 12.7 | 1728 | 0 | 0 | 4 | 66 | 128 | 69 | 1950 | 159.45 | 2019 |
| Dormitorio principal (Habitación principal) | 12.1 | 1198 | 0 | 0 | 4 | 66 | 128 | 69 | 1393 | 120.66 | 1462 |
| Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zona 1 | 115.8 |  |  |  | 42 |  |  | 726 | 14168 | 128.59 | 14894 |

| Abreviaturas |  |
| --- | --- |
| A | Superficie |
| Conducción | Cargas debidas a las ganancias de calor por conducción |
| Inf. lat. | Infiltración latente |
| Inf. sens. | Infiltración sensible |
| Lat. | Latente |
| Sens. | Sensible |

##### Gráficas

Carga máxima simultánea de refrigeración (5488 W)

21 de Julio a las 20h (18 hora solar aparente)

Ilustración 10: Carga máxima simultánea de refrigeración (5488 W)

Evolución horaria de la carga máxima simultánea de refrigeración (21 de Julio)

Ilustración 11: Evolución horaria de la carga máxima simultánea de refrigeración (21 de Julio)

Evolución anual de la carga máxima simultánea de refrigeración

Ilustración 12: Evolución de la carga máxima simultánea de refrigeración

Carga máxima de calefacción (14894 W)

Ilustración 13: Carga máxima de calefacción (14894 W)

#### Descripción detallada de los resultados

##### Refrigeración

|  | Carga máxima de refrigeración |  |
| --- | --- | --- |
|  | Recinto: Cocina; Zona: Zona 1. Superficie útil = 11.6 m²; Volumen neto = 33.79 m³. |  |
|  | Condiciones de diseño |  |
|  | Interiores:; Exteriores:. Temperatura del aire = 24.0 °C; Temperatura seca = 32.9 °C. Humedad relativa = 50.00%; Temperatura húmeda = 20.4 °C. |  |
|  | Momento de la carga máxima de refrigeración: 21 de Agosto a las 17h (15 hora solar aparente) |  |

Ganancias de calor por conducción (envolvente opaca)

|  | Tsa | Ori. | A | U |  | Incl. | Componente convectiva | Componente radiante | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (°C) | (°) | (m²) | (W/(m²·K)) |  | (°) | (W) | (W) | (W) |
| Cerramiento exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cubierta | 46.7 | E (90) | 11.6 | 0.70 | 0.60 | H (5) | 122 | 65 | 187 |
| Fachada (S) | 44.7 | S (180) | 7.1 | 1.40 | 0.60 | V (90) | 88 | 48 | 136 |
| Fachada (E) | 36.0 | E (90) | 8.6 | 1.40 | 0.60 | V (90) | 68 | 40 | 108 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 |

|  | A | U | b | Incl. | Componente convectiva | Componente radiante | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) |  | (°) | (W) | (W) | (W) |
| Partición límite de zona |  |  |  |  |  |  |  |
| Forjado entre pisos | 11.6 | 1.00 | 0.73 | H(180) | 41 | 24 | 65 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 65 |

|  | Long. |  | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (W/(m²·K)) | (W) |
| Puentes térmicos lineales |  |  |  |
| Exterior | 2.78 | 0.10 | 2 |
| Exterior | 3.01 | 0.40 | 11 |
| Exterior | 3.02 | 0.50 | 13 |
| Exterior | 3.80 | 0.50 | 17 |
| Exterior | 0.82 | 0.15 | 1 |
| Exterior | 2.00 | 0.15 | 3 |
| Exterior | 0.82 | 0.15 | 1 |
| Exterior | 2.00 | 0.15 | 3 |
| Exterior | 1.72 | 0.15 | 2 |
| Exterior | 1.14 | 0.15 | 2 |
| Exterior | 1.72 | 0.15 | 2 |
| Exterior | 1.14 | 0.15 | 2 |
| TOTAL: |  |  | 58 |

Abreviaturas

| Tsa | Temperatura Sol-Aire |
| --- | --- |
| Ori. | Orientación |
| A | Superficie |
| U | Coeficiente de transmisión de calor |
|  | Absortividad |
| b | Factor de corrección del espacio adyacente |
| Incl. | Ángulo de inclinación |
| Long. | Longitud |
|  | Coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico |

Ganancias de calor por conducción (huecos)

|  | Ori. | A | Uglobal | Componente convectiva | Componente radiante | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (°) | (m²) | (W/(m²·K)) | (W) | (W) | (W) |
| Cerramiento exterior |  |  |  |  |  |  |
| Puerta exterior | S(180) | 1.6 | 5.70 | 45 | 26 | 71 |
| Ventana exterior | E(90) | 2.0 | 1.80 | 21 | 7 | 28 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | 99 |

Abreviaturas

| Ori. | Orientación |
| --- | --- |
| A | Superficie |
| Uglobal | Coeficiente de transmisión térmica global del hueco |

Ganancia de calor por radiación solar

|  | Ori. | A | As |  | SHGC | Ganancia solar directa | Ganancia solar difusa | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (°) | (m²) | (m²) | (°) |  | (W) | (W) | (W) |
| Cerramiento exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puerta exterior | S(180) | 1.6 | 1.6 | 69.90 | 0.14 | 67 | 33 | 106 |
| Ventana exterior | E(90) | 2.0 | 2.0 | 128.40 | 0.70 | 0 | 163 | 175 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  | 282 |

Abreviaturas

| Ori. | Orientación |
| --- | --- |
| A | Superficie |
| As | Superficie soleada |
|  | Ángulo de incidencia |
| SHGC | Factor solar del vidrio, SHGC |

Ganancias de calor internas

|  | Ganancia sensible | Componente convectiva | Componente radiante | Ganancia/carga latente de refrigeración | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) |
| Ganancias internas |  |  |  |  |  |
| Ocupación | 150 | 63 | 87 | 110 | 150 |
| Equipamiento interno | 187 | 150 | 37 | 0 | 187 |
| TOTAL: |  |  |  | 110 | 337 |

Ganancias de calor por ventilación e infiltración

|  | Caudal de aire | Recuperación de calor sensible | Recuperación de calor latente | Carga latente | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (l/s) | (W) | (W) | (W) | (W) |
| Ventilación |  |  |  |  |  |
| Ventilación | 5 | 0 | 0 | 15 | 47 |
| TOTAL: |  |  |  | 15 | 47 |

| Carga total de refrigeración |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga total por unidad de superficie | Factor de calor sensible | Carga latente | Mayoración de la carga latente (5.0%) | Carga sensible | Mayoración de la carga sensible (5.0%) | CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |
| (W/m²) |  | (W) | (W) | (W) | (W) |  |
| 130.41 | 0.91 | 125 | 6.3 | 1318 | 65.9 | 1516 W |

|  | Carga máxima de refrigeración |  |
| --- | --- | --- |
|  | Recinto: Salón; Zona: Zona 1. Superficie útil = 39.3 m²; Volumen neto = 113.42 m³. |  |
|  | Condiciones de diseño |  |
|  | Interiores:; Exteriores:. Temperatura del aire = 24.0 °C; Temperatura seca = 30.4 °C. Humedad relativa = 50.00%; Temperatura húmeda = 19.4 °C. |  |
|  | Momento de la carga máxima de refrigeración: 21 de Julio a las 20h (18 hora solar aparente) |  |

Ganancias de calor por conducción (envolvente opaca)

|  | Tsa | Ori. | A | U |  | Incl. | Componente convectiva | Componente radiante | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (°C) | (°) | (m²) | (W/(m²·K)) |  | (°) | (W) | (W) | (W) |
| Cerramiento exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cubierta | 34.7 | O(270) | 36.8 | 0.70 | 0.60 | H(5) | 297 | 209 | 506 |
| Cubierta | 32.0 | E(90) | 2.4 | 0.70 | 0.60 | H(5) | 16 | 12 | 28 |
| Fachada (O) | 48.8 | O(270) | 14.7 | 1.40 | 0.60 | V(90) | 150 | 104 | 254 |
| Fachada (S) | 31.9 | S(180) | 15.3 | 1.40 | 0.60 | V(90) | 145 | 115 | 260 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1049 |

|  | A | U | b | Incl. | Componente convectiva | Componente radiante | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) |  | (°) | (W) | (W) | (W) |
| Partición límite de zona |  |  |  |  |  |  |  |
| Forjado entre pisos | 22.1 | 1.00 | 0.73 | H(180) | 56 | 46 | 102 |
| Forjado entre pisos | 14.9 | 1.00 | 0.58 | H (180) | 29 | 25 | 54 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 156 |

|  | Long. |  | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (W/(m²·K)) | (W) |
| Puentes térmicos lineales |  |  |  |
| Exterior | 2.66 | 0.10 | 2 |
| Exterior | 3.11 | 0.40 | 8 |
| Exterior | 3.88 | 0.40 | 10 |
| Exterior | 7.26 | 0.50 | 23 |
| Exterior | 5.70 | 0.40 | 15 |
| Exterior | 5.09 | 0.50 | 16 |
| Exterior | 0.64 | 0.50 | 2 |
| Exterior | 2.65 | 0.15 | 3 |
| Exterior | 1.14 | 0.15 | 1 |
| Exterior | 2.65 | 0.15 | 3 |
| Exterior | 1.14 | 0.15 | 1 |
| Exterior | 1.36 | 0.15 | 1 |
| Exterior | 1.14 | 0.15 | 1 |
| Exterior | 1.36 | 0.15 | 1 |
| Exterior | 1.14 | 0.15 | 1 |
| Exterior | 1.10 | 0.15 | 1 |
| Exterior | 1.14 | 0.15 | 1 |
| Exterior | 1.10 | 0.15 | 1 |
| Exterior | 1.14 | 0.15 | 1 |
| TOTAL: |  |  | 92 |

Abreviaturas

| Tsa | Temperatura Sol-Aire |
| --- | --- |
| Ori. | Orientación |
| A | Superficie |
| U | Coeficiente de transmisión de calor |
|  | Absortividad |
| b | Factor de corrección del espacio adyacente |
| Incl. | Ángulo de inclinación |
| Long. | Longitud |
|  | Coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico |

Ganancias de calor por conducción (huecos)

|  | Ori. | A | Uglobal | Componente convectiva | Componente radiante | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (°) | (m²) | (W/(m²·K)) | (W) | (W) | (W) |
| Cerramiento exterior |  |  |  |  |  |  |
| Ventana exterior | O(270) | 3.0 | 1.80 | 23 | 11 | 34 |
| Ventana exterior | O(270) | 1.6 | 1.80 | 12 | 6 | 18 |
| Ventana exterior | S(180) | 1.3 | 1.80 | 10 | 5 | 14 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | 66 |

Abreviaturas

| Ori. | Orientación |
| --- | --- |
| A | Superficie |
| Uglobal | Coeficiente de transmisión térmica global del hueco |

Ganancia de calor por radiación solar

|  | Ori. | A | As |  | SHGC | Ganancia solar directa | Ganancia solar difusa | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (°) | (m²) | (m²) | (°) |  | (W) | (W) | (W) |
| Cerramiento exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventana exterior | O(270) | 3.0 | 3.0 | 21.36 | 0.70 | 1242 | 230 | 901 |
| Ventana exterior | O(270) | 1.6 | 1.6 | 21.36 | 0.70 | 637 | 118 | 463 |
| Ventana exterior | S(180) | 1.3 | 1.3 | 101.28 | 0.70 | 0 | 51 | 109 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  | 1473 |

Abreviaturas

| Ori. | Orientación |
| --- | --- |
| A | Superficie |
| As | Superficie soleada |
|  | Ángulo de incidencia |
| SHGC | Factor solar del vidrio, SHGC |

Ganancias de calor internas

|  | Ganancia sensible | Componente convectiva | Componente radiante | Ganancia/carga latente de refrigeración | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) |
| Ganancias internas |  |  |  |  |  |
| Ocupación | 130 | 52 | 78 | 60 | 130 |
| TOTAL: |  |  |  | 60 | 130 |

Ganancias de calor por ventilación e infiltración

|  | Caudal de aire | Recuperación de calor sensible | Recuperación de calor latente | Carga latente | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (l/s) | (W) | (W) | (W) | (W) |
| Ventilación |  |  |  |  |  |
| Ventilación | 5 | 0 | 0 | 11 | 34 |
| TOTAL: |  |  |  | 11 | 34 |

| Carga total de refrigeración |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga total por unidad de superficie | Factor de calor sensible | Carga latente | Mayoración de la carga latente (5.0%) | Carga sensible | Mayoración de la carga sensible (5.0%) | CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |
| (W/m²) |  | (W) | (W) | (W) | (W) |  |
| 82.14 | 0.98 | 71 | 3.5 | 3000 | 150.0 | 3224 W |

|  | Carga máxima de refrigeración |  |
| --- | --- | --- |
|  | Recinto: Dormitorio 1 (Habitación 1); Zona: Zona 1. Superficie útil = 14.6 m²; Volumen neto = 41.91 m³. |  |
|  | Condiciones de diseño |  |
|  | Interiores:; Exteriores:. Temperatura del aire = 24.0 °C; Temperatura seca = 30.4 °C. Humedad relativa = 50.00%; Temperatura húmeda = 19.4 °C. |  |
|  | Momento de la carga máxima de refrigeración: 21 de Julio a las 20h (18 hora solar aparente) |  |

Ganancias de calor por conducción (envolvente opaca)

|  | Tsa | Ori. | A | U |  | Incl. | Componente convectiva | Componente radiante | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (°C) | (°) | (m²) | (W/(m²·K)) |  | (°) | (W) | (W) | (W) |
| Cerramiento exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cubierta | 34.7 | O(270) | 14.5 | 0.70 | 0.60 | H(5) | 118 | 84 | 202 |
| Fachada (O) | 48.8 | O(270) | 6.1 | 1.40 | 0.60 | V(90) | 62 | 44 | 106 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 |

|  | A | U | b | Incl. | Componente convectiva | Componente radiante | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) |  | (°) | (W) | (W) | (W) |
| Partición límite de zona |  |  |  |  |  |  |  |
| Forjado entre pisos | 12.3 | 1.00 | 0.49 | H(180) | 21 | 18 | 38 |
| Tabique | 13.5 | 1.20 | 0.65 | V(90) | 36 | 31 | 67 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 105 |

|  | Long. |  | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (W/(m²·K)) | (W) |
| Puentes térmicos lineales |  |  |  |
| Exterior | 2.80 | 0.40 | 7 |
| Exterior | 2.88 | 0.50 | 9 |
| Exterior | 1.36 | 0.15 | 1 |
| Exterior | 1.14 | 0.15 | 1 |
| Exterior | 1.36 | 0.15 | 1 |
| Exterior | 1.14 | 0.15 | 1 |
| TOTAL: |  |  | 21 |

Abreviaturas

| Tsa | Temperatura Sol-Aire |
| --- | --- |
| Ori. | Orientación |
| A | Superficie |
| U | Coeficiente de transmisión de calor |
|  | Absortividad |
| b | Factor de corrección del espacio adyacente |
| Incl. | Ángulo de inclinación |
| Long. | Longitud |
|  | Coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico |

Ganancias de calor por conducción (huecos)

|  | Ori. | A | Uglobal | Componente convectiva | Componente radiante | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (°) | (m²) | (W/(m²·K)) | (W) | (W) | (W) |
| Cerramiento exterior |  |  |  |  |  |  |
| Ventana exterior | O(270) | 1.6 | 1.80 | 12 | 6 | 18 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | 18 |

Abreviaturas

| Ori. | Orientación |
| --- | --- |
| A | Superficie |
| Uglobal | Coeficiente de transmisión térmica global del hueco |

Ganancia de calor por radiación solar

|  | Ori. | A | As |  | SHGC | Ganancia solar directa | Ganancia solar difusa | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (°) | (m²) | (m²) | (°) |  | (W) | (W) | (W) |
| Cerramiento exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventana exterior | O(270) | 1.6 | 1.6 | 21.36 | 0.70 | 637 | 118 | 473 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  | 473 |

Abreviaturas

| Ori. | Orientación |
| --- | --- |
| A | Superficie |
| As | Superficie soleada |
|  | Ángulo de incidencia |
| SHGC | Factor solar del vidrio, SHGC |

Ganancias de calor por ventilación e infiltración

|  | Caudal de aire | Recuperación de calor sensible | Recuperación de calor latente | Carga latente | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (l/s) | (W) | (W) | (W) | (W) |
| Ventilación |  |  |  |  |  |
| Ventilación | 4 | 0 | 0 | 9 | 27 |
| TOTAL: |  |  |  | 9 | 27 |

| Carga total de refrigeración |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga total por unidad de superficie | Factor de calor sensible | Carga latente | Mayoración de la carga latente (5.0%) | Carga sensible | Mayoración de la carga sensible (5.0%) | CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN |
| (W/m²) |  | (W) | (W) | (W) | (W) |  |
| 69.27 | 0.99 | 9 | 0.4 | 952 | 47.6 | 1009 W |

##### Calefacción

|  | Carga máxima de calefacción |  |
| --- | --- | --- |
|  | Recinto: Cocina; Zona: Zona 1. Superficie útil = 11.62 m²; Volumen neto = 33.79 m³. |  |
|  | Condiciones de diseño |  |
|  | Interiores:; Exteriores:. Temperatura del aire = 22.0 °C; Temperatura seca = -4.7 °C. Humedad relativa = 45.00 %; Humedad relativa = 90.00 %. Temperatura del terreno = 5.0 °C. |  |

Pérdidas de calor por conducción

|  | Ori. | A | U | Incl. | ek | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (°) | (m²) | (W/(m²·K)) | (°) |  | (W) |
| Al exterior (elementos superficiales opacos) |  |  |  |  |  |  |
| Cubierta | E(90) | 11.6 | 0.70 | H(5) | 1.10 | 238 |
| Fachada (S) | S(180) | 7.1 | 1.40 | V(90) | 1.00 | 266 |
| Fachada (E) | E(90) | 8.6 | 1.40 | V(90) | 1.10 | 353 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | 857 |

|  | Ori. | A | Uglobal | Incl. | ek | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (°) | (m²) | (W/(m²·K)) | (°) |  | (W) |
| Al exterior (huecos) |  |  |  |  |  |  |
| Puerta exterior | S(180) | 1.6 | 5.70 | V(90) | 1.00 | 250 |
| Ventana exterior | E(90) | 2.0 | 1.80 | V(90) | 1.10 | 104 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | 353 |

|  | Long. |  | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (W/(m²·K)) | (W) |
| Al exterior (puentes térmicos lineales) |  |  |  |
| Exterior | 2.78 | 0.10 | 7 |
| Exterior | 3.01 | 0.40 | 32 |
| Exterior | 3.02 | 0.50 | 40 |
| Exterior | 3.80 | 0.50 | 51 |
| Exterior | 0.82 | 0.15 | 3 |
| Exterior | 2.00 | 0.15 | 8 |
| Exterior | 0.82 | 0.15 | 3 |
| Exterior | 2.00 | 0.15 | 8 |
| Exterior | 1.72 | 0.15 | 7 |
| Exterior | 1.14 | 0.15 | 5 |
| Exterior | 1.72 | 0.15 | 7 |
| Exterior | 1.14 | 0.15 | 5 |
| TOTAL: |  |  | 176 |

|  | A | U | bu | Incl. | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) |  | (°) | (W) |
| A través de un espacio no calentado (elementos superficiales) |  |  |  |  |  |
| Forjado entre pisos | 11.6 | 1.00 | 0.73 | H(180) | 227 |
| TOTAL: |  |  |  |  | 227 |

| Abreviaturas |  |
| --- | --- |
| Ori. | Orientación |
| A | Superficie |
| U | Coeficiente de transmisión de calor |
| Uglobal | Coeficiente de transmisión térmica global del hueco |
| ek | Factor de corrección por orientación |
| bu | Factor de corrección del espacio adyacente |
| Incl. | Ángulo de inclinación |
| Long. | Longitud |
|  | Coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico |

Pérdidas de calor por ventilación e infiltración

|  | Caudal de aire | Recuperación de calor latente | Recuperación de calor sensible | Carga latente | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (l/s) | (W) | (W) | (W) | (W) |
| Ventilación |  |  |  |  |  |
| Ventilación | 5 | 0 | 0 | 82 | 160 |
| TOTAL: |  |  |  | 82 | 160 |

| Carga total de calefacción |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga total por unidad de superficie | Factor de calor sensible | Carga latente | Mayoración de la carga latente (5.0%) | Carga sensible | Mayoración de la carga sensible (5.0%) | CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |
| (W/m²) |  | (W) | (W) | (W) | (W) |  |
| 167.64 | 0.96 | 82 | 4 | 1773 | 89 | 1948 W |

|  | Carga máxima de calefacción |  |
| --- | --- | --- |
|  | Recinto: Salón; Zona: Zona 1. Superficie útil = 39.26 m²; Volumen neto = 113.42 m³. |  |
|  | Condiciones de diseño |  |
|  | Interiores:; Exteriores:. Temperatura del aire = 22.0 °C; Temperatura seca = -4.7 °C. Humedad relativa = 45.00 %; Humedad relativa = 90.00 %. Temperatura del terreno = 5.0 °C. |  |

Pérdidas de calor por conducción

|  | Ori. | A | U | Incl. | ek | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (°) | (m²) | (W/(m²·K)) | (°) |  | (W) |
| Al exterior (elementos superficiales opacos) |  |  |  |  |  |  |
| Cubierta | O(270) | 36.8 | 0.70 | H(5) | 1.10 | 756 |
| Cubierta | E(90) | 2.4 | 0.70 | H(5) | 1.10 | 48 |
| Fachada (O) | O(270) | 14.7 | 1.40 | V(90) | 1.10 | 606 |
| Fachada (S) | S(180) | 15.3 | 1.40 | V(90) | 1.00 | 571 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | 1981 |

|  | Ori. | A | Uglobal | Incl. | ek | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (°) | (m²) | (W/(m²·K)) | (°) |  | (W) |
| Al exterior (huecos) |  |  |  |  |  |  |
| Ventana exterior | O(270) | 3.0 | 1.80 | V(90) | 1.10 | 160 |
| Ventana exterior | O(270) | 1.6 | 1.80 | V(90) | 1.10 | 82 |
| Ventana exterior | S(180) | 1.3 | 1.80 | V(90) | 1.00 | 60 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | 302 |

|  | Long. |  | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (W/(m²·K)) | (W) |
| Al exterior (puentes térmicos lineales) |  |  |  |
| Exterior | 2.66 | 0.10 | 7 |
| Exterior | 3.11 | 0.40 | 33 |
| Exterior | 3.88 | 0.40 | 41 |
| Exterior | 7.26 | 0.50 | 97 |
| Exterior | 5.70 | 0.40 | 61 |
| Exterior | 5.09 | 0.50 | 68 |
| Exterior | 0.64 | 0.50 | 9 |
| Exterior | 2.65 | 0.15 | 11 |
| Exterior | 1.14 | 0.15 | 5 |
| Exterior | 2.65 | 0.15 | 11 |
| Exterior | 1.14 | 0.15 | 5 |
| Exterior | 1.36 | 0.15 | 5 |
| Exterior | 1.14 | 0.15 | 5 |
| Exterior | 1.36 | 0.15 | 5 |
| Exterior | 1.14 | 0.15 | 5 |
| Exterior | 1.10 | 0.15 | 4 |
| Exterior | 1.14 | 0.15 | 5 |
| Exterior | 1.10 | 0.15 | 4 |
| Exterior | 1.14 | 0.15 | 5 |
| TOTAL: |  |  | 384 |

|  | A | U | bu | Incl. | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) |  | (°) | (W) |
| A través de un espacio no calentado (elementos superficiales) |  |  |  |  |  |
| Forjado entre pisos | 22.1 | 1.00 | 0.73 | H(180) | 431 |
| Forjado entre pisos | 14.9 | 1.00 | 0.58 | H(180) | 228 |
| TOTAL: |  |  |  |  | 659 |

| Abreviaturas |  |
| --- | --- |
| Ori. | Orientación |
| A | Superficie |
| U | Coeficiente de transmisión de calor |
| Uglobal | Coeficiente de transmisión térmica global del hueco |
| ek | Factor de corrección por orientación |
| bu | Factor de corrección del espacio adyacente |
| Incl. | Ángulo de inclinación |
| Long. | Longitud |
|  | Coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico |

Pérdidas de calor por ventilación e infiltración

|  | Caudal de aire | Recuperación de calor latente | Recuperación de calor sensible | Carga latente | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (l/s) | (W) | (W) | (W) | (W) |
| Ventilación |  |  |  |  |  |
| Ventilación | 5 | 0 | 0 | 82 | 160 |
| TOTAL: |  |  |  | 82 | 160 |

| Carga total de calefacción |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga total por unidad de superficie | Factor de calor sensible | Carga latente | Mayoración de la carga latente (5.0%) | Carga sensible | Mayoración de la carga sensible (5.0%) | CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |
| (W/m²) |  | (W) | (W) | (W) | (W) |  |
| 95.45 | 0.98 | 82 | 4 | 3486 | 174 | 3747 W |

|  | Carga máxima de calefacción |  |
| --- | --- | --- |
|  | Recinto: Dormitorio 1 (Habitación 1); Zona: Zona 1. Superficie útil = 14.57 m²; Volumen neto = 41.91 m³. |  |
|  | Condiciones de diseño |  |
|  | Interiores:; Exteriores:. Temperatura del aire = 22.0 °C; Temperatura seca = -4.7 °C. Humedad relativa = 45.00 %; Humedad relativa = 90.00 %. Temperatura del terreno = 5.0 °C. |  |

Pérdidas de calor por conducción

|  | Ori. | A | U | Incl. | ek | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (°) | (m²) | (W/(m²·K)) | (°) |  | (W) |
| Al exterior (elementos superficiales opacos) |  |  |  |  |  |  |
| Cubierta | O(270) | 14.5 | 0.70 | H(5) | 1.10 | 299 |
| Fachada (O) | O(270) | 6.1 | 1.40 | V(90) | 1.10 | 250 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | 549 |

|  | Ori. | A | Uglobal | Incl. | ek | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (°) | (m²) | (W/(m²·K)) | (°) |  | (W) |
| Al exterior (huecos) |  |  |  |  |  |  |
| Ventana exterior | O(270) | 1.6 | 1.80 | V(90) | 1.10 | 82 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | 82 |

|  | Long. |  | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (W/(m²·K)) | (W) |
| Al exterior (puentes térmicos lineales) |  |  |  |
| Exterior | 2.80 | 0.40 | 30 |
| Exterior | 2.88 | 0.50 | 38 |
| Exterior | 1.36 | 0.15 | 5 |
| Exterior | 1.14 | 0.15 | 5 |
| Exterior | 1.36 | 0.15 | 5 |
| Exterior | 1.14 | 0.15 | 5 |
| TOTAL: |  |  | 88 |

|  | A | U | bu | Incl. | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) |  | (°) | (W) |
| A través de un espacio no calentado (elementos superficiales) |  |  |  |  |  |
| Forjado entre pisos | 12.3 | 1.00 | 0.49 | H(180) | 161 |
| Tabique | 13.5 | 1.20 | 0.65 | V(90) | 279 |
| TOTAL: |  |  |  |  | 441 |

| Abreviaturas |  |
| --- | --- |
| Ori. | Orientación |
| A | Superficie |
| U | Coeficiente de transmisión de calor |
| Uglobal | Coeficiente de transmisión térmica global del hueco |
| ek | Factor de corrección por orientación |
| bu | Factor de corrección del espacio adyacente |
| Incl. | Ángulo de inclinación |
| Long. | Longitud |
|  | Coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico |

Pérdidas de calor por ventilación e infiltración

|  | Caudal de aire | Recuperación de calor latente | Recuperación de calor sensible | Carga latente | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (l/s) | (W) | (W) | (W) | (W) |
| Ventilación |  |  |  |  |  |
| Ventilación | 4 | 0 | 0 | 66 | 128 |
| TOTAL: |  |  |  | 66 | 128 |

| Carga total de calefacción |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga total por unidad de superficie | Factor de calor sensible | Carga latente | Mayoración de la carga latente (5.0%) | Carga sensible | Mayoración de la carga sensible (5.0%) | CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |
| (W/m²) |  | (W) | (W) | (W) | (W) |  |
| 97.62 | 0.95 | 66 | 3 | 1289 | 64 | 1422 W |

|  | Carga máxima de calefacción |  |
| --- | --- | --- |
|  | Recinto: Baño 1 (Baños); Zona: Zona 1. Superficie útil = 4.11 m²; Volumen neto = 9.65 m³. |  |
|  | Condiciones de diseño |  |
|  | Interiores:; Exteriores:. Temperatura del aire = 22.0 °C; Temperatura seca = -4.7 °C. Humedad relativa = 45.00 %; Humedad relativa = 90.00 %. Temperatura del terreno = 5.0 °C. |  |

Pérdidas de calor por conducción

|  | Ori. | A | U | Incl. | ek | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (°) | (m²) | (W/(m²·K)) | (°) |  | (W) |
| Al exterior (elementos superficiales opacos) |  |  |  |  |  |  |
| Fachada (S) | S(180) | 2.5 | 1.40 | V(90) | 1.00 | 92 |
| Fachada (E) | E(90) | 2.9 | 1.40 | V(90) | 1.10 | 119 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | 211 |

|  | Long. |  | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (W/(m²·K)) | (W) |
| Al exterior (puentes térmicos lineales) |  |  |  |
| Exterior | 2.35 | 0.10 | 6 |
| Exterior | 1.04 | 0.50 | 14 |
| Exterior | 1.04 | 0.40 | 11 |
| Exterior | 1.23 | 0.50 | 16 |
| Exterior | 1.23 | 0.40 | 13 |
| TOTAL: |  |  | 61 |

|  | A | U | Incl. | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (°) | (W) |
| A través del terreno |  |  |  |  |
| Solera | 4.1 | 1.00 | H(180) | 70 |
| TOTAL: |  |  |  | 70 |

|  | A | U | bu | Incl. | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) |  | (°) | (W) |
| A través de un espacio no calentado (elementos superficiales) |  |  |  |  |  |
| Tabique | 4.6 | 1.20 | 0.73 | V(90) | 107 |
| Tabique | 7.3 | 1.20 | 0.53 | V(90) | 124 |
| TOTAL: |  |  |  |  | 231 |

| Abreviaturas |  |
| --- | --- |
| Ori. | Orientación |
| A | Superficie |
| U | Coeficiente de transmisión de calor |
| ek | Factor de corrección por orientación |
| bu | Factor de corrección del espacio adyacente |
| Incl. | Ángulo de inclinación |
| Long. | Longitud |
|  | Coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico |

Pérdidas de calor por ventilación e infiltración

|  | Caudal de aire | Recuperación de calor latente | Recuperación de calor sensible | Carga latente | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (l/s) | (W) | (W) | (W) | (W) |
| Ventilación |  |  |  |  |  |
| Ventilación | 4 | 0 | 0 | 66 | 128 |
| TOTAL: |  |  |  | 66 | 128 |

| Carga total de calefacción |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga total por unidad de superficie | Factor de calor sensible | Carga latente | Mayoración de la carga latente (5.0%) | Carga sensible | Mayoración de la carga sensible (5.0%) | CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |
| (W/m²) |  | (W) | (W) | (W) | (W) |  |
| 195.90 | 0.91 | 66 | 3 | 701 | 35 | 805 W |

|  | Carga máxima de calefacción |  |
| --- | --- | --- |
|  | Recinto: Baño 2 (Baños); Zona: Zona 1. Superficie útil = 2.14 m²; Volumen neto = 5.82 m³. |  |
|  | Condiciones de diseño |  |
|  | Interiores:; Exteriores:. Temperatura del aire = 22.0 °C; Temperatura seca = -4.7 °C. Humedad relativa = 45.00 %; Humedad relativa = 90.00 %. Temperatura del terreno = 5.0 °C. |  |

Pérdidas de calor por conducción

|  | Ori. | A | U | Incl. | ek | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (°) | (m²) | (W/(m²·K)) | (°) |  | (W) |
| Al exterior (elementos superficiales opacos) |  |  |  |  |  |  |
| Cubierta | E(90) | 2.1 | 0.70 | H(5) | 1.10 | 43 |
| Fachada (E) | E(90) | 3.3 | 1.40 | V(90) | 1.10 | 137 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | 181 |

|  | Ori. | A | Uglobal | Incl. | ek | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (°) | (m²) | (W/(m²·K)) | (°) |  | (W) |
| Al exterior (huecos) |  |  |  |  |  |  |
| Ventana exterior | E(90) | 0.9 | 1.80 | V(90) | 1.10 | 49 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | 49 |

|  | Long. |  | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (W/(m²·K)) | (W) |
| Al exterior (puentes térmicos lineales) |  |  |  |
| Exterior | 1.61 | 0.50 | 21 |
| Exterior | 0.82 | 0.15 | 3 |
| Exterior | 1.14 | 0.15 | 5 |
| Exterior | 0.82 | 0.15 | 3 |
| Exterior | 1.14 | 0.15 | 5 |
| TOTAL: |  |  | 37 |

|  | A | U | bu | Incl. | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) |  | (°) | (W) |
| A través de un espacio no calentado (elementos superficiales) |  |  |  |  |  |
| Forjado entre pisos | 2.1 | 1.00 | 0.53 | H(180) | 30 |
| TOTAL: |  |  |  |  | 30 |

| Abreviaturas |  |
| --- | --- |
| Ori. | Orientación |
| A | Superficie |
| U | Coeficiente de transmisión de calor |
| Uglobal | Coeficiente de transmisión térmica global del hueco |
| ek | Factor de corrección por orientación |
| bu | Factor de corrección del espacio adyacente |
| Incl. | Ángulo de inclinación |
| Long. | Longitud |
|  | Coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico |

Pérdidas de calor por ventilación e infiltración

|  | Caudal de aire | Recuperación de calor latente | Recuperación de calor sensible | Carga latente | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (l/s) | (W) | (W) | (W) | (W) |
| Ventilación |  |  |  |  |  |
| Ventilación | 4 | 0 | 0 | 66 | 128 |
| TOTAL: |  |  |  | 66 | 128 |

| Carga total de calefacción |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga total por unidad de superficie | Factor de calor sensible | Carga latente | Mayoración de la carga latente (5.0%) | Carga sensible | Mayoración de la carga sensible (5.0%) | CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |
| (W/m²) |  | (W) | (W) | (W) | (W) |  |
| 240.73 | 0.87 | 66 | 3 | 426 | 21 | 516 W |

|  | Carga máxima de calefacción |  |
| --- | --- | --- |
|  | Recinto: Baño 3 (Baños); Zona: Zona 1. Superficie útil = 6.19 m²; Volumen neto = 18.57 m³. |  |
|  | Condiciones de diseño |  |
|  | Interiores:; Exteriores:. Temperatura del aire = 22.0 °C; Temperatura seca = -4.7 °C. Humedad relativa = 45.00 %; Humedad relativa = 90.00 %. Temperatura del terreno = 5.0 °C. |  |

Pérdidas de calor por conducción

|  | Ori. | A | U | Incl. | ek | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (°) | (m²) | (W/(m²·K)) | (°) |  | (W) |
| Al exterior (elementos superficiales opacos) |  |  |  |  |  |  |
| Cubierta | O(270) | 0.5 | 0.70 | H(5) | 1.10 | 11 |
| Cubierta | E(90) | 5.5 | 0.70 | H(5) | 1.10 | 114 |
| Fachada (E) | E(90) | 6.7 | 1.40 | V(90) | 1.10 | 275 |
| Fachada (N) | N(0) | 7.7 | 1.40 | V(90) | 1.20 | 344 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | 745 |

|  | Ori. | A | Uglobal | Incl. | ek | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (°) | (m²) | (W/(m²·K)) | (°) |  | (W) |
| Al exterior (huecos) |  |  |  |  |  |  |
| Ventana exterior | E(90) | 2.0 | 1.80 | V(90) | 1.10 | 107 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | 107 |

|  | Long. |  | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (W/(m²·K)) | (W) |
| Al exterior (puentes térmicos lineales) |  |  |  |
| Exterior | 2.90 | 0.10 | 8 |
| Exterior | 3.01 | 0.50 | 40 |
| Exterior | 3.07 | 0.20 | 16 |
| Exterior | 2.55 | 0.40 | 27 |
| Exterior | 2.25 | 0.50 | 30 |
| Exterior | 0.31 | 0.50 | 4 |
| Exterior | 1.78 | 0.15 | 7 |
| Exterior | 1.14 | 0.15 | 5 |
| Exterior | 1.78 | 0.15 | 7 |
| Exterior | 1.14 | 0.15 | 5 |
| TOTAL: |  |  | 149 |

|  | A | U | bu | Incl. | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) |  | (°) | (W) |
| A través de un espacio no calentado (elementos superficiales) |  |  |  |  |  |
| Forjado entre pisos | 6.2 | 1.00 | 0.85 | H(180) | 141 |
| Tabique | 5.9 | 1.20 | 0.65 | V(90) | 123 |
| TOTAL: |  |  |  |  | 263 |

| Abreviaturas |  |
| --- | --- |
| Ori. | Orientación |
| A | Superficie |
| U | Coeficiente de transmisión de calor |
| Uglobal | Coeficiente de transmisión térmica global del hueco |
| ek | Factor de corrección por orientación |
| bu | Factor de corrección del espacio adyacente |
| Incl. | Ángulo de inclinación |
| Long. | Longitud |
|  | Coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico |

Pérdidas de calor por ventilación e infiltración

|  | Caudal de aire | Recuperación de calor latente | Recuperación de calor sensible | Carga latente | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (l/s) | (W) | (W) | (W) | (W) |
| Ventilación |  |  |  |  |  |
| Ventilación | 4 | 0 | 0 | 66 | 128 |
| TOTAL: |  |  |  | 66 | 128 |

| Carga total de calefacción |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga total por unidad de superficie | Factor de calor sensible | Carga latente | Mayoración de la carga latente (5.0%) | Carga sensible | Mayoración de la carga sensible (5.0%) | CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |
| (W/m²) |  | (W) | (W) | (W) | (W) |  |
| 247.34 | 0.95 | 66 | 3 | 1393 | 70 | 1531 W |

|  | Carga máxima de calefacción |  |
| --- | --- | --- |
|  | Recinto: Recibidor 1 (Zonas comunes); Zona: Zona 1. Superficie útil = 2.28 m²; Volumen neto = 6.25 m³. |  |
|  | Condiciones de diseño |  |
|  | Interiores:; Exteriores:. Temperatura del aire = 22.0 °C; Temperatura seca = -4.7 °C. Humedad relativa = 45.00 %; Humedad relativa = 90.00 %. Temperatura del terreno = 5.0 °C. |  |

Pérdidas de calor por conducción

|  | Ori. | A | U | Incl. | ek | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (°) | (m²) | (W/(m²·K)) | (°) |  | (W) |
| Al exterior (elementos superficiales opacos) |  |  |  |  |  |  |
| Cubierta | E(90) | 2.3 | 0.70 | H(5) | 1.10 | 46 |
| Fachada (E) | E(90) | 3.3 | 1.40 | V(90) | 1.10 | 134 |
| Fachada (S) | S(180) | 1.4 | 1.40 | V(90) | 1.00 | 52 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | 232 |

|  | Ori. | A | Uglobal | Incl. | ek | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (°) | (m²) | (W/(m²·K)) | (°) |  | (W) |
| Al exterior (huecos) |  |  |  |  |  |  |
| Puerta exterior | S(180) | 1.4 | 5.70 | V(90) | 1.00 | 219 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | 219 |

|  | Long. |  | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (W/(m²·K)) | (W) |
| Al exterior (puentes térmicos lineales) |  |  |  |
| Exterior | 2.66 | 0.10 | 7 |
| Exterior | 1.23 | 0.40 | 13 |
| Exterior | 1.23 | 0.50 | 16 |
| Exterior | 1.04 | 0.40 | 11 |
| Exterior | 1.05 | 0.50 | 14 |
| Exterior | 0.72 | 0.15 | 3 |
| Exterior | 2.00 | 0.15 | 8 |
| Exterior | 0.72 | 0.15 | 3 |
| Exterior | 2.00 | 0.15 | 8 |
| TOTAL: |  |  | 84 |

| Abreviaturas |  |
| --- | --- |
| Ori. | Orientación |
| A | Superficie |
| U | Coeficiente de transmisión de calor |
| Uglobal | Coeficiente de transmisión térmica global del hueco |
| ek | Factor de corrección por orientación |
| Incl. | Ángulo de inclinación |
| Long. | Longitud |
|  | Coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico |

Pérdidas de calor por ventilación e infiltración

|  | Caudal de aire | Recuperación de calor latente | Recuperación de calor sensible | Carga latente | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (l/s) | (W) | (W) | (W) | (W) |
| Ventilación |  |  |  |  |  |
| Ventilación | 4 | 0 | 0 | 66 | 128 |
| TOTAL: |  |  |  | 66 | 128 |

| Carga total de calefacción |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga total por unidad de superficie | Factor de calor sensible | Carga latente | Mayoración de la carga latente (5.0%) | Carga sensible | Mayoración de la carga sensible (5.0%) | CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |
| (W/m²) |  | (W) | (W) | (W) | (W) |  |
| 335.50 | 0.91 | 66 | 3 | 663 | 33 | 766 W |

|  | Carga máxima de calefacción |  |
| --- | --- | --- |
|  | Recinto: Recibidor 2 (Zonas comunes); Zona: Zona 1. Superficie útil = 10.88 m²; Volumen neto = 37.08 m³. |  |
|  | Condiciones de diseño |  |
|  | Interiores:; Exteriores:. Temperatura del aire = 22.0 °C; Temperatura seca = -4.7 °C. Humedad relativa = 45.00 %; Humedad relativa = 90.00 %. Temperatura del terreno = 5.0 °C. |  |

Pérdidas de calor por conducción

|  | Ori. | A | U | Incl. | ek | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (°) | (m²) | (W/(m²·K)) | (°) |  | (W) |
| Al exterior (elementos superficiales opacos) |  |  |  |  |  |  |
| Cubierta | O(270) | 0.3 | 0.70 | H(5) | 1.10 | 5 |
| Cubierta | E(90) | 11.9 | 0.70 | H(5) | 1.10 | 244 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | 249 |

|  | A | U | bu | Incl. | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) |  | (°) | (W) |
| A través de un espacio no calentado (elementos superficiales) |  |  |  |  |  |
| Forjado entre pisos | 1.3 | 1.00 | 0.85 | H(180) | 30 |
| Tabique | 1.5 | 1.20 | 0.65 | V(90) | 31 |
| Puerta interior | 1.4 | 5.70 | 0.65 | V(90) | 142 |
| TOTAL: |  |  |  |  | 202 |

| Abreviaturas |  |
| --- | --- |
| Ori. | Orientación |
| A | Superficie |
| U | Coeficiente de transmisión de calor |
| ek | Factor de corrección por orientación |
| bu | Factor de corrección del espacio adyacente |
| Incl. | Ángulo de inclinación |

Pérdidas de calor por ventilación e infiltración

|  | Caudal de aire | Recuperación de calor latente | Recuperación de calor sensible | Carga latente | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (l/s) | (W) | (W) | (W) | (W) |
| Ventilación |  |  |  |  |  |
| Ventilación | 4 | 0 | 0 | 66 | 128 |
| TOTAL: |  |  |  | 66 | 128 |

| Carga total de calefacción |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga total por unidad de superficie | Factor de calor sensible | Carga latente | Mayoración de la carga latente (5.0%) | Carga sensible | Mayoración de la carga sensible (5.0%) | CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |
| (W/m²) |  | (W) | (W) | (W) | (W) |  |
| 62.32 | 0.90 | 66 | 3 | 580 | 29 | 678 W |

|  | Carga máxima de calefacción |  |
| --- | --- | --- |
|  | Recinto: Zona común (Zonas comunes); Zona: Zona 1. Superficie útil = 12.66 m²; Volumen neto = 29.75 m³. |  |
|  | Condiciones de diseño |  |
|  | Interiores:; Exteriores:. Temperatura del aire = 22.0 °C; Temperatura seca = -4.7 °C. Humedad relativa = 45.00 %; Humedad relativa = 90.00 %. Temperatura del terreno = 5.0 °C. |  |

Pérdidas de calor por conducción

|  | A | U | Incl. | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (°) | (W) |
| A través del terreno |  |  |  |  |
| Solera | 12.7 | 1.00 | H(180) | 215 |
| TOTAL: |  |  |  | 215 |

|  | A | U | bu | Incl. | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) |  | (°) | (W) |
| A través de un espacio no calentado (elementos superficiales) |  |  |  |  |  |
| Tabique | 10.0 | 1.20 | 0.85 | V(90) | 272 |
| Tabique | 3.1 | 1.20 | 0.73 | V(90) | 71 |
| Tabique | 9.4 | 1.20 | 0.53 | V(90) | 159 |
| Tabique | 5.9 | 1.20 | 0.58 | V(90) | 108 |
| Tabique | 5.2 | 1.20 | 0.49 | V(90) | 82 |
| Tabique | 6.0 | 1.20 | 0.49 | V(90) | 95 |
| Tabique | 1.3 | 1.20 | 0.49 | V(90) | 20 |
| Tabique | 0.5 | 1.20 | 0.49 | V(90) | 9 |
| Puerta interior | 1.4 | 5.70 | 0.85 | V(90) | 187 |
| Puerta interior | 1.4 | 5.70 | 0.73 | V(90) | 160 |
| Puerta interior | 1.4 | 5.70 | 0.53 | V(90) | 116 |
| Puerta interior | 1.4 | 5.70 | 0.58 | V(90) | 126 |
| Puerta interior | 1.4 | 5.70 | 0.49 | V(90) | 108 |
| TOTAL: |  |  |  |  | 1513 |

| Abreviaturas |  |
| --- | --- |
| A | Superficie |
| U | Coeficiente de transmisión de calor |
| bu | Factor de corrección del espacio adyacente |
| Incl. | Ángulo de inclinación |

Pérdidas de calor por ventilación e infiltración

|  | Caudal de aire | Recuperación de calor latente | Recuperación de calor sensible | Carga latente | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (l/s) | (W) | (W) | (W) | (W) |
| Ventilación |  |  |  |  |  |
| Ventilación | 4 | 0 | 0 | 66 | 128 |
| TOTAL: |  |  |  | 66 | 128 |

| Carga total de calefacción |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga total por unidad de superficie | Factor de calor sensible | Carga latente | Mayoración de la carga latente (5.0%) | Carga sensible | Mayoración de la carga sensible (5.0%) | CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |
| (W/m²) |  | (W) | (W) | (W) | (W) |  |
| 159.45 | 0.97 | 66 | 3 | 1857 | 93 | 2019 W |

|  | Carga máxima de calefacción |  |
| --- | --- | --- |
|  | Recinto: Dormitorio principal (Habitación principal); Zona: Zona 1. Superficie útil = 12.12 m²; Volumen neto = 34.00 m³. |  |
|  | Condiciones de diseño |  |
|  | Interiores:; Exteriores:. Temperatura del aire = 22.0 °C; Temperatura seca = -4.7 °C. Humedad relativa = 45.00 %; Humedad relativa = 90.00 %. Temperatura del terreno = 5.0 °C. |  |

Pérdidas de calor por conducción

|  | Ori. | A | U | Incl. | ek | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (°) | (m²) | (W/(m²·K)) | (°) |  | (W) |
| Al exterior (elementos superficiales opacos) |  |  |  |  |  |  |
| Cubierta | E(90) | 12.0 | 0.70 | H(5) | 1.10 | 248 |
| Fachada (N) | N(0) | 6.9 | 1.40 | V(90) | 1.20 | 308 |
| Fachada (E) | E(90) | 6.2 | 1.40 | V(90) | 1.10 | 256 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | 812 |

|  | Ori. | A | Uglobal | Incl. | ek | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (°) | (m²) | (W/(m²·K)) | (°) |  | (W) |
| Al exterior (huecos) |  |  |  |  |  |  |
| Ventana exterior | E(90) | 1.6 | 1.80 | V(90) | 1.10 | 84 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | 84 |

|  | Long. |  | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (W/(m²·K)) | (W) |
| Al exterior (puentes térmicos lineales) |  |  |  |
| Exterior | 2.66 | 0.10 | 7 |
| Exterior | 2.19 | 0.50 | 29 |
| Exterior | 0.30 | 0.50 | 4 |
| Exterior | 2.95 | 0.40 | 31 |
| Exterior | 2.95 | 0.50 | 39 |
| Exterior | 1.40 | 0.15 | 6 |
| Exterior | 1.14 | 0.15 | 5 |
| Exterior | 1.40 | 0.15 | 6 |
| Exterior | 1.14 | 0.15 | 5 |
| TOTAL: |  |  | 132 |

|  | A | U | bu | Incl. | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) |  | (°) | (W) |
| A través de un espacio no calentado (elementos superficiales) |  |  |  |  |  |
| Forjado entre pisos | 12.1 | 1.00 | 0.53 | H(180) | 171 |
| TOTAL: |  |  |  |  | 171 |

| Abreviaturas |  |
| --- | --- |
| Ori. | Orientación |
| A | Superficie |
| U | Coeficiente de transmisión de calor |
| Uglobal | Coeficiente de transmisión térmica global del hueco |
| ek | Factor de corrección por orientación |
| bu | Factor de corrección del espacio adyacente |
| Incl. | Ángulo de inclinación |
| Long. | Longitud |
|  | Coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico |

Pérdidas de calor por ventilación e infiltración

|  | Caudal de aire | Recuperación de calor latente | Recuperación de calor sensible | Carga latente | Carga sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (l/s) | (W) | (W) | (W) | (W) |
| Ventilación |  |  |  |  |  |
| Ventilación | 4 | 0 | 0 | 66 | 128 |
| TOTAL: |  |  |  | 66 | 128 |

| Carga total de calefacción |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga total por unidad de superficie | Factor de calor sensible | Carga latente | Mayoración de la carga latente (5.0%) | Carga sensible | Mayoración de la carga sensible (5.0%) | CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN |
| (W/m²) |  | (W) | (W) | (W) | (W) |  |
| 120.66 | 0.95 | 66 | 3 | 1326 | 66 | 1462 W |

##### Gráficas

Cocina

Carga máxima de refrigeración (21 de Agosto a las 17h)

Ilustración 14: Carga máxima de refrigeración (21 de Agosto a las 17h)

Carga máxima de calefacción

Ilustración 15: Carga máxima de calefacción

Evolución horaria de la carga de refrigeración (21 de Agosto)

Ilustración 16: Evolución horaria de la carga de refrigeración (21 de Agosto)

Evolución anual de la carga máxima simultánea de refrigeración

Ilustración 17: Evolución anual de la carga máxima simultánea de refrigeración

Salón

Carga máxima de refrigeración (21 de Julio a las 20h)

Ilustración 18: Carga máxima de refrigeración (21 de Julio a las 20h)

Carga máxima de calefacción

Ilustración 19: Carga máxima de calefacción

Evolución horaria de la carga de refrigeración (21 de Julio)

Ilustración 20: Evolución horaria de la carga de refrigeración (21 de Julio)

Evolución anual de la carga máxima simultánea de refrigeración

Ilustración 21: Evolución anual de la carga máxima simultánea de refrigeración

Dormitorio 1 (Habitación 1)

Carga máxima de refrigeración (21 de Julio a las 20h)

Ilustración 22: Carga máxima de refrigeración (21 de Julio a las 20h)

Carga máxima de calefacción

Ilustración 23: Carga máxima de calefacción

Evolución horaria de la carga de refrigeración (21 de Julio)

Ilustración 24: Evolución horaria de la carga de refrigeración (21 de Julio)

Evolución anual de la carga máxima simultánea de refrigeración

Ilustración 25: Evolución anual de la carga máxima simultánea de refrigeración

Baño 1 (Baños)

Carga máxima de calefacción

Ilustración 26: Carga máxima de calefacción baño 1

Baño 2 (Baños)

Carga máxima de calefacción

Ilustración 27: Carga máxima de calefacción baño 2

Baño 3 (Baños)

Carga máxima de calefacción

Ilustración 28: Carga máxima de calefacción baño 3

Recibidor 1 (Zonas comunes)

Carga máxima de calefacción

Ilustración 29: Carga máxima de calefacción recibidor 1

Recibidor 2 (Zonas comunes)

Carga máxima de calefacción

Ilustración 30: Carga máxima de calefacción recibidor 2

Zona común (Zonas comunes)

Carga máxima de calefacción

Ilustración 31: Carga máxima de calefacción zona común

Dormitorio principal (Habitación principal)

Carga máxima de calefacción

Ilustración 32: Carga máxima de calefacción dormitorio principal

### Cálculo del factor del factor de reducción para espacios no calefactados mediante ISO 13789

#### Método de cálculo

donde:

Hiu coeficiente de pérdida del espacio calefactado hacia el espacio no calefactado

Hue coeficiente de pérdida del espacio no calefactado al exterior

Hiu, Hue incluyen las pérdidas por transmisión y por renovación de aire

Siendo:

donde:

Siendo:

Ai área del elemento 'i' del edificio (m²)

Ui coeficiente de transmisión térmica del elemento 'i' del edificio

lk longitud del puente térmico lineal 'k' (m)

k coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico 'k'

Ls coeficiente de pérdida por el suelo en régimen estacionario, calculado según la norma ISO 13370 (W/K)

donde:

 densidad del aire (kg/m³)

c capacidad calorífica específica del aire (J/(kg·K))

 c valor convencional para la capacidad calorífica del aire (1200 J/(m³·K))

Vue consumo de aire entre el espacio no calefactado y el exterior (m³/h)

Viu consumo de aire entre el espacio calefactado y el no calefactado (m³/h)

Siendo:

donde:

Vu volumen de aire en el espacio no calefactado (m³)

nue tasa de renovación de aire convencional entre el espacio no calefactado y el exterior (v/h)

#### Recintos no calefactados

| Recinto | Factor de reducción |
| --- | --- |
| Bodega | 0.70 |
| Habitacion 2 invitados (Habitación 2/3/4/5) | 0.63 |
| Habitación 5 invitados (Habitación 2/3/4/5) | 0.53 |
| Habitacion 3 Plancha (Habitación 2/3/4/5) | 0.57 |
| Habitación 4 Oficina (Habitación 2/3/4/5) | 0.47 |
| Garaje | 0.82 |

#### Recinto bodega

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu)

| Tabiques en contacto con espacios no calefactados o con edificios adyacentes | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Tabique 28 cm | 7.6 | 1.20 | 9.14 |
|  |  | TOTAL | 9.14 |

| Pavimentos sobre espacios no calefactados | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Forjado Entre Pisos | 33.7 | 1.00 | 33.71 |
|  |  | TOTAL | 33.71 |

| Huecos en contacto con espacios no calefactados | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| puerta 72cm | 1.4 | 5.70 | 8.21 |
|  |  | TOTAL | 8.21 |

| Puentes térmicos lineales entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado | Longitud |  | ·l |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (W/(m·K)) | (W/K) |
| TW [C]Tabique 28 cm-[C]Tabique 6 cm(90)-[C]Tabique 28 cm(90) | 2.35 | 0.50 | 1.18 |
| CFs [C]Tabique 28 cm-[F]Forjado Entre Pisos(90)-[C]Tabique 28 cm(90)-[F]Forjado Entre Pisos(90) | 3.31 | 0.50 | 1.66 |
| TFs [C]Tabique 28 cm-[F]Forjado Entre Pisos(90)-[F]Forjado Entre Pisos(180) | 5.00 | 0.50 | 2.50 |
| CFs [F]Forjado Entre Pisos-[C]Tabique 28 cm(90)-[F]Forjado Entre Pisos(90)-[C]Tabique 28 cm(90) | 1.57 | 0.50 | 0.78 |
| TFi [F]Forjado Entre Pisos-[C]Tabique 6 cm(90)-[F]Forjado Entre Pisos(90) | 7.74 | 0.50 | 3.87 |
| Wi puerta 72cm | 0.72 | 0.15 | 0.11 |
| Wl puerta 72cm | 4.00 | 0.15 | 0.60 |
| Ws puerta 72cm | 0.72 | 0.15 | 0.11 |
|  |  | TOTAL | 10.80 |

| Coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu) (W/K) | 61.86 |
| --- | --- |

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue)

| Tabiques en contacto con el exterior del espacio no calefactado | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Fachada | 35.4 | 1.40 | 49.54 |
|  |  | TOTAL | 49.54 |

| Pavimentos en contacto con el exterior del espacio no calefactado | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Solera Bodega | 33.9 | 1.00 | 33.94 |
|  |  | TOTAL | 33.94 |

| Huecos del espacio no calefactado en contacto con el exterior | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Puerta 95 cm | 1.9 | 5.70 | 10.83 |
| ventana 114x120 | 1.4 | 1.80 | 2.46 |
|  |  | TOTAL | 13.29 |

| Puentes térmicos lineales entre el espacio no calefactado y el exterior | Longitud |  | ·l |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (W/(m·K)) | (W/K) |
| TFi [C]Tabique 28 cm-[E]Solera Bodega(90)-[E]Solera Bodega(180) | 8.63 | 0.50 | 4.32 |
| TW [C]Tabique 28 cm-[B]Fachada(90)-[B]Fachada(180) | 2.35 | 0.20 | 0.47 |
| LWo [B]Fachada-[B]Fachada(90) | 4.70 | 0.10 | 0.47 |
| LFi [B]Fachada-[E]Solera Bodega(90) | 16.45 | 0.50 | 8.22 |
| TFms [B]Fachada-[B]Fachada(180)-[F]Forjado Entre Pisos(90) | 16.42 | 0.40 | 6.57 |
| TWl [B]Fachada-[B]Fachada(90)-[C]Tabique 28 cm(180) | 2.35 | 0.50 | 1.18 |
| Wi Puerta 95 cm | 0.95 | 0.15 | 0.14 |
| Wl Puerta 95 cm | 4.00 | 0.15 | 0.60 |
| Ws Puerta 95 cm | 0.95 | 0.15 | 0.14 |
| Wi ventana 114x120 | 1.20 | 0.15 | 0.18 |
| Wl ventana 114x120 | 2.28 | 0.15 | 0.34 |
| Ws ventana 114x120 | 1.20 | 0.15 | 0.18 |
|  |  | TOTAL | 22.81 |

| Coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) (W/K) | 119.59 |
| --- | --- |

Cálculo de las perdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Hiu)

| HV,iu | 0.00 |
| --- | --- |
|  | + |
| Liu | 61.86 |
|  | = |
| Perdidas por transmisión y por renovación de aire (Hiu) (W/K) | 61.86 |

Cálculo de las perdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio no calefactado y el exterior (Hue)

| HV,ue (Vu = 79.76 m³; nue = 1.00v/h) | 26.59 |
| --- | --- |
|  | + |
| Lue | 119.59 |
|  | = |
| Perdidas por transmisión y por renovación de aire (Hue) (W/K) | 146.17 |

| Factor de reducción |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | = | 0.70 |

#### Recinto habitación 2 invitados (Habitación 2/3/4/5)

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu)

| Tabiques en contacto con espacios no calefactados o con edificios adyacentes | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Tabique 6 cm | 7.4 | 1.20 | 8.85 |
| Tabique 28 cm | 13.5 | 1.20 | 16.16 |
|  |  | TOTAL | 25.01 |

| Huecos en contacto con espacios no calefactados | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| puerta 72cm | 1.4 | 5.70 | 8.21 |
|  |  | TOTAL | 8.21 |

| Puentes térmicos lineales entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado | Longitud |  | ·l |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (W/(m·K)) | (W/K) |
| TW [C]Tabique 28 cm-[C]Tabique 28 cm(180)-[C]Tabique 6 cm(90) | 3.07 | -0.10 | -0.31 |
| CFi [C]Tabique 28 cm-[F]Forjado Entre Pisos(90)-[C]Tabique 28 cm(90)-[F]Forjado Entre Pisos(90) | 4.65 | 0.50 | 2.32 |
| TW [C]Tabique 6 cm-[C]Tabique 6 cm(90)-[C]Tabique 6 cm(90) | 3.07 | 0.50 | 1.54 |
| TFi [C]Tabique 6 cm-[F]Forjado Entre Pisos(90)-[F]Forjado Entre Pisos(180) | 2.87 | 0.50 | 1.44 |
| Wi puerta 72cm | 0.72 | 0.15 | 0.11 |
| Wl puerta 72cm | 4.00 | 0.15 | 0.60 |
| Ws puerta 72cm | 0.72 | 0.15 | 0.11 |
|  |  | TOTAL | 5.81 |

| Coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu) (W/K) | 39.02 |
| --- | --- |

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue)

| Tabiques en contacto con el exterior del espacio no calefactado | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Fachada | 19.7 | 1.40 | 27.59 |
|  |  | TOTAL | 27.59 |

| Cubiertas del espacio no calefactado en contacto con el exterior | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Tejado | 13.8 | 0.70 | 9.65 |
|  |  | TOTAL | 9.65 |

| Huecos del espacio no calefactado en contacto con el exterior | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Ventana 114x136 | 1.6 | 1.80 | 2.79 |
|  |  | TOTAL | 2.79 |

| Puentes térmicos lineales entre el espacio no calefactado y el exterior | Longitud |  | ·l |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (W/(m·K)) | (W/K) |
| TW [B]Fachada-[B]Fachada(180)-[C]Tabique 6 cm(90) | 3.07 | 0.20 | 0.61 |
| LWo [B]Fachada-[B]Fachada(90) | 2.66 | 0.10 | 0.27 |
| TFmi [B]Fachada-[B]Fachada(180)-[F]Forjado Entre Pisos(90) | 7.64 | 0.40 | 3.06 |
| TFs [B]Fachada-[H](90)-[G]Tejado(180) | 7.66 | 0.50 | 3.83 |
| TW [B]Fachada-[B]Fachada(180)-[C]Tabique 28 cm(90) | 2.66 | 0.50 | 1.33 |
| TFs [C]Tabique 28 cm-[G]Tejado(90)-[G]Tejado(180) | 4.72 | 0.50 | 2.36 |
| TFs [C]Tabique 6 cm-[G]Tejado(90)-[G]Tejado(180) | 2.87 | 0.50 | 1.44 |
| Wi Ventana 114x136 | 1.36 | 0.15 | 0.20 |
| Wl Ventana 114x136 | 2.28 | 0.15 | 0.34 |
| Ws Ventana 114x136 | 1.36 | 0.15 | 0.20 |
|  |  | TOTAL | 13.64 |

| Coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) (W/K) | 53.67 |
| --- | --- |

Cálculo de las perdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Hiu)

| HV,iu | 0.00 |
| --- | --- |
|  | + |
| Liu | 39.02 |
|  | = |
| Perdidas por transmisión y por renovación de aire (Hiu) (W/K) | 39.02 |

Cálculo de las perdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio no calefactado y el exterior (Hue)

| HV,ue (Vu = 39.51 m³; nue = 1.00v/h) | 13.17 |
| --- | --- |
|  | + |
| Lue | 53.67 |
|  | = |
| Perdidas por transmisión y por renovación de aire (Hue) (W/K) | 66.84 |

| Factor de reducción |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | = | 0.63 |

#### Recinto habitación 5 invitados (Habitación 2/3/4/5)

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu)

| Tabiques en contacto con espacios no calefactados o con edificios adyacentes | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Tabique 28 cm | 16.7 | 1.20 | 20.09 |
|  |  | TOTAL | 20.09 |

| Pavimentos sobre espacios no calefactados | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Forjado Entre Pisos | 14.2 | 1.00 | 14.23 |
|  |  | TOTAL | 14.23 |

| Huecos en contacto con espacios no calefactados | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| puerta 72cm | 1.4 | 5.70 | 8.21 |
|  |  | TOTAL | 8.21 |

| Puentes térmicos lineales entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado | Longitud |  | ·l |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (W/(m·K)) | (W/K) |
| TW [C]Tabique 28 cm-[C]Tabique 28 cm(90)-[C]Tabique 35 cm(180) | 2.35 | 0.50 | 1.18 |
| TW [C]Tabique 28 cm-[C]Tabique 6 cm(180)-[C]Tabique 28 cm(90) | 2.35 | 0.50 | 1.18 |
| CFs [C]Tabique 28 cm-[F]Forjado Entre Pisos(90)-[C]Tabique 28 cm(90)-[F]Forjado Entre Pisos(90) | 5.50 | 0.50 | 2.75 |
| CFs [C]Tabique 35 cm-[F]Forjado Entre Pisos(90)-[C]Tabique 35 cm(90)-[F]Forjado Entre Pisos(90) | 0.29 | 0.50 | 0.15 |
| Wi puerta 72cm | 0.72 | 0.15 | 0.11 |
| Wl puerta 72cm | 4.00 | 0.15 | 0.60 |
| Ws puerta 72cm | 0.72 | 0.15 | 0.11 |
|  |  | TOTAL | 6.06 |

| Coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu) (W/K) | 48.59 |
| --- | --- |

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue)

| Tabiques en contacto con el exterior del espacio no calefactado | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Fachada | 10.0 | 1.40 | 14.01 |
|  |  | TOTAL | 14.01 |

| Pavimentos en contacto con el exterior del espacio no calefactado | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Solera Bodega | 14.4 | 1.00 | 14.42 |
|  |  | TOTAL | 14.42 |

| Huecos del espacio no calefactado en contacto con el exterior | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Ventana 60x140 | 0.8 | 1.80 | 1.51 |
|  |  | TOTAL | 1.51 |

| Puentes térmicos lineales entre el espacio no calefactado y el exterior | Longitud |  | ·l |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (W/(m·K)) | (W/K) |
| TFi [C]Tabique 28 cm-[E]Solera Bodega(90)-[E]Solera Bodega(180) | 7.74 | 0.50 | 3.87 |
| TW [C]Tabique 28 cm-[B]Fachada(90)-[B]Fachada(180) | 2.35 | 0.20 | 0.47 |
| TW [B]Fachada-[B]Fachada(180)-[C]Tabique 35 cm(90) | 2.35 | 0.50 | 1.18 |
| LFi [B]Fachada-[E]Solera Bodega(90) | 4.62 | 0.50 | 2.31 |
| TFms [B]Fachada-[B]Fachada(180)-[F]Forjado Entre Pisos(90) | 4.56 | 0.40 | 1.82 |
| TFi [C]Tabique 35 cm-[E]Solera Bodega(90)-[E]Solera Bodega(180) | 3.13 | 0.50 | 1.56 |
| TFms [F]Forjado Entre Pisos-[B]Fachada(90)-[B]Fachada(180) | 2.95 | 0.40 | 1.18 |
| Wi Ventana 60x140 | 1.40 | 0.15 | 0.21 |
| Wl Ventana 60x140 | 1.20 | 0.15 | 0.18 |
| Ws Ventana 60x140 | 1.40 | 0.15 | 0.21 |
|  |  | TOTAL | 12.99 |

| Coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) (W/K) | 42.93 |
| --- | --- |

Cálculo de las perdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Hiu)

| HV,iu | 0.00 |
| --- | --- |
|  | + |
| Liu | 48.59 |
|  | = |
| Perdidas por transmisión y por renovación de aire (Hiu) (W/K) | 48.59 |

Cálculo de las perdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio no calefactado y el exterior (Hue)

| HV,ue (Vu = 33.88 m³; nue = 1.00v/h) | 11.29 |
| --- | --- |
|  | + |
| Lue | 42.93 |
|  | = |
| Perdidas por transmisión y por renovación de aire (Hue) (W/K) | 54.23 |

| Factor de reducción |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | = | 0.53 |

#### Recinto habitación 3 plancha (Habitación 2/3/4/5)

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu)

| Tabiques en contacto con espacios no calefactados o con edificios adyacentes | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Tabique 6 cm | 5.9 | 1.20 | 7.05 |
|  |  | TOTAL | 7.05 |

| Pavimentos sobre espacios no calefactados | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Forjado Entre Pisos | 14.9 | 1.00 | 14.86 |
|  |  | TOTAL | 14.86 |

| Huecos en contacto con espacios no calefactados | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| puerta 72cm | 1.4 | 5.70 | 8.21 |
|  |  | TOTAL | 8.21 |

| Puentes térmicos lineales entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado | Longitud |  | ·l |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (W/(m·K)) | (W/K) |
| TFs [C]Tabique 28 cm-[F]Forjado Entre Pisos(90)-[F]Forjado Entre Pisos(180) | 4.78 | 0.50 | 2.39 |
| TFs [C]Tabique 6 cm-[F]Forjado Entre Pisos(90)-[F]Forjado Entre Pisos(180) | 3.11 | 0.50 | 1.56 |
| CFs [C]Tabique 28 cm-[F]Forjado Entre Pisos(90)-[C]Tabique 28 cm(90)-[F]Forjado Entre Pisos(90) | 4.74 | 0.50 | 2.37 |
| Wi puerta 72cm | 0.72 | 0.15 | 0.11 |
| Wl puerta 72cm | 4.00 | 0.15 | 0.60 |
| Ws puerta 72cm | 0.72 | 0.15 | 0.11 |
|  |  | TOTAL | 7.13 |

| Coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu) (W/K) | 37.25 |
| --- | --- |

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue)

| Tabiques en contacto con el exterior del espacio no calefactado | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Fachada | 5.9 | 1.40 | 8.31 |
|  |  | TOTAL | 8.31 |

| Pavimentos en contacto con el exterior del espacio no calefactado | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Solera Bodega | 14.9 | 1.00 | 14.86 |
|  |  | TOTAL | 14.86 |

| Huecos del espacio no calefactado en contacto con el exterior | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| ventana 114x120 | 1.4 | 1.80 | 2.46 |
|  |  | TOTAL | 2.46 |

| Puentes térmicos lineales entre el espacio no calefactado y el exterior | Longitud |  | ·l |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (W/(m·K)) | (W/K) |
| TW [C]Tabique 28 cm-[B]Fachada(90)-[B]Fachada(180) | 2.35 | 0.20 | 0.47 |
| TFi [C]Tabique 28 cm-[E]Solera Bodega(90)-[E]Solera Bodega(180) | 9.56 | 0.50 | 4.78 |
| TFi [C]Tabique 6 cm-[E]Solera Bodega(90)-[E]Solera Bodega(180) | 3.11 | 0.50 | 1.56 |
| TW [B]Fachada-[B]Fachada(180)-[C]Tabique 28 cm(90) | 2.35 | 0.50 | 1.18 |
| LFi [B]Fachada-[E]Solera Bodega(90) | 3.11 | 0.50 | 1.55 |
| TFms [B]Fachada-[B]Fachada(180)-[F]Forjado Entre Pisos(90) | 3.11 | 0.40 | 1.24 |
| Wi ventana 114x120 | 1.20 | 0.15 | 0.18 |
| Wl ventana 114x120 | 2.28 | 0.15 | 0.34 |
| Ws ventana 114x120 | 1.20 | 0.15 | 0.18 |
|  |  | TOTAL | 11.48 |

| Coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) (W/K) | 37.10 |
| --- | --- |

Cálculo de las perdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Hiu)

| HV,iu | 0.00 |
| --- | --- |
|  | + |
| Liu | 37.25 |
|  | = |
| Perdidas por transmisión y por renovación de aire (Hiu) (W/K) | 37.25 |

Cálculo de las perdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio no calefactado y el exterior (Hue)

| HV,ue (Vu = 34.92 m³; nue = 1.00v/h) | 11.64 |
| --- | --- |
|  | + |
| Lue | 37.10 |
|  | = |
| Perdidas por transmisión y por renovación de aire (Hue) (W/K) | 48.74 |

| Factor de reducción |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | = | 0.57 |

#### Recinto habitación 4 oficina (Habitación 2/3/4/5)

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu)

| Tabiques en contacto con espacios no calefactados o con edificios adyacentes | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Tabique 6 cm | 12.5 | 1.20 | 15.04 |
| Tabique 28 cm | 0.5 | 1.20 | 0.66 |
|  |  | TOTAL | 15.70 |

| Pavimentos sobre espacios no calefactados | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Forjado Entre Pisos | 12.3 | 1.00 | 12.28 |
|  |  | TOTAL | 12.28 |

| Huecos en contacto con espacios no calefactados | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| puerta 72cm | 1.4 | 5.70 | 8.21 |
|  |  | TOTAL | 8.21 |

| Puentes térmicos lineales entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado | Longitud |  | ·l |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (W/(m·K)) | (W/K) |
| LWo [C]Tabique 6 cm-[C]Tabique 28 cm(90) | 2.35 | 0.50 | 1.18 |
| LWo [C]Tabique 6 cm-[C]Tabique 6 cm(90) | 2.35 | 0.50 | 1.18 |
| CFs [C]Tabique 6 cm-[F]Forjado Entre Pisos(90)-[C]Tabique 6 cm(90)-[F]Forjado Entre Pisos(90) | 2.22 | 0.50 | 1.11 |
| TW [C]Tabique 28 cm-[C]Tabique 28 cm(180)-[C]Tabique 6 cm(90) | 2.35 | -0.10 | -0.24 |
| CFs [C]Tabique 28 cm-[F]Forjado Entre Pisos(90)-[C]Tabique 28 cm(90)-[F]Forjado Entre Pisos(90) | 6.80 | 0.50 | 3.40 |
| LWi [C]Tabique 6 cm-[C]Tabique 6 cm(90) | 2.35 | 0.50 | 1.18 |
| TFs [C]Tabique 6 cm-[F]Forjado Entre Pisos(90)-[F]Forjado Entre Pisos(180) | 3.73 | 0.50 | 1.86 |
| CFs [F]Forjado Entre Pisos-[C]Tabique 6 cm(90)-[F]Forjado Entre Pisos(90)-[C]Tabique 6 cm(90) | 2.22 | 0.50 | 1.11 |
| Wi puerta 72cm | 0.72 | 0.15 | 0.11 |
| Wl puerta 72cm | 4.00 | 0.15 | 0.60 |
| Ws puerta 72cm | 0.72 | 0.15 | 0.11 |
|  |  | TOTAL | 11.59 |

| Coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu) (W/K) | 47.77 |
| --- | --- |

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue)

| Tabiques en contacto con el exterior del espacio no calefactado | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Fachada | 5.2 | 1.40 | 7.26 |
|  |  | TOTAL | 7.26 |

| Pavimentos en contacto con el exterior del espacio no calefactado | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Solera Bodega | 12.3 | 1.00 | 12.29 |
|  |  | TOTAL | 12.29 |

| Huecos del espacio no calefactado en contacto con el exterior | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| ventana 100x140 | 1.4 | 1.80 | 2.52 |
|  |  | TOTAL | 2.52 |

| Puentes térmicos lineales entre el espacio no calefactado y el exterior | Longitud |  | ·l |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (W/(m·K)) | (W/K) |
| TFi [C]Tabique 6 cm-[E]Solera Bodega(90)-[E]Solera Bodega(180) | 5.95 | 0.50 | 2.97 |
| TW [C]Tabique 28 cm-[B]Fachada(90)-[B]Fachada(180) | 2.35 | 0.20 | 0.47 |
| TFi [C]Tabique 28 cm-[E]Solera Bodega(90)-[E]Solera Bodega(180) | 6.84 | 0.50 | 3.42 |
| TW [B]Fachada-[B]Fachada(180)-[C]Tabique 28 cm(90) | 2.35 | 0.50 | 1.18 |
| LFi [B]Fachada-[E]Solera Bodega(90) | 2.80 | 0.50 | 1.40 |
| TFms [B]Fachada-[B]Fachada(180)-[F]Forjado Entre Pisos(90) | 2.80 | 0.40 | 1.12 |
| Wi ventana 100x140 | 1.40 | 0.15 | 0.21 |
| Wl ventana 100x140 | 2.00 | 0.15 | 0.30 |
| Ws ventana 100x140 | 1.40 | 0.15 | 0.21 |
|  |  | TOTAL | 11.28 |

| Coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) (W/K) | 33.35 |
| --- | --- |

Cálculo de las perdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Hiu)

| HV,iu | 0.00 |
| --- | --- |
|  | + |
| Liu | 47.77 |
|  | = |
| Perdidas por transmisión y por renovación de aire (Hiu) (W/K) | 47.77 |

Cálculo de las perdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio no calefactado y el exterior (Hue)

| HV,ue (Vu = 28.88 m³; nue = 1.00v/h) | 9.63 |
| --- | --- |
|  | + |
| Lue | 33.35 |
|  | = |
| Perdidas por transmisión y por renovación de aire (Hue) (W/K) | 42.98 |

| Factor de reducción |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | = | 0.47 |

#### Recinto garaje

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu)

| Tabiques en contacto con espacios no calefactados o con edificios adyacentes | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Tabique 28 cm | 10.0 | 1.20 | 11.97 |
|  |  | TOTAL | 11.97 |

| Pavimentos sobre espacios no calefactados | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Forjado Entre Pisos | 7.5 | 1.00 | 7.49 |
|  |  | TOTAL | 7.49 |

| Huecos en contacto con espacios no calefactados | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| puerta 72cm | 1.4 | 5.70 | 8.21 |
|  |  | TOTAL | 8.21 |

| Puentes térmicos lineales entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado | Longitud |  | ·l |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (W/(m·K)) | (W/K) |
| CFs [C]Tabique 28 cm-[F]Forjado Entre Pisos(90)-[C]Tabique 28 cm(90)-[F]Forjado Entre Pisos(90) | 4.94 | 0.50 | 2.47 |
| CFs [C]Tabique 28 cm-[F]Forjado Entre Pisos(90)-[C]Tabique 12 cm(90)-[F]Forjado Entre Pisos(90) | 0.62 | 0.50 | 0.31 |
| TFs [C]Tabique 28 cm-[F]Forjado Entre Pisos(90)-[F]Forjado Entre Pisos(180) | 0.92 | 0.50 | 0.46 |
| CFs [F]Forjado Entre Pisos-[C]Tabique 28 cm(90)-[F]Forjado Entre Pisos(90)-[C]Tabique 28 cm(90) | 4.94 | 0.50 | 2.47 |
| TFi [F]Forjado Entre Pisos-[C]Tabique 6 cm(90)-[F]Forjado Entre Pisos(90) | 4.64 | 0.50 | 2.32 |
| Wi puerta 72cm | 0.72 | 0.15 | 0.11 |
| Wl puerta 72cm | 4.00 | 0.15 | 0.60 |
| Ws puerta 72cm | 0.72 | 0.15 | 0.11 |
|  |  | TOTAL | 8.85 |

| Coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu) (W/K) | 36.52 |
| --- | --- |

Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue)

| Tabiques en contacto con el exterior del espacio no calefactado | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Fachada | 30.6 | 1.40 | 42.81 |
|  |  | TOTAL | 42.81 |

| Pavimentos en contacto con el exterior del espacio no calefactado | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Solera Bodega | 30.5 | 1.00 | 30.51 |
|  |  | TOTAL | 30.51 |

| Cubiertas del espacio no calefactado en contacto con el exterior | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Garaje | 7.5 | 1.20 | 8.96 |
|  |  | TOTAL | 8.96 |

| Huecos del espacio no calefactado en contacto con el exterior | Área | U | U·A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (W/(m²·K)) | (W/K) |
| Puerta garaje | 6.0 | 5.70 | 34.19 |
| ventana 100x140 | 1.4 | 1.80 | 2.52 |
|  |  | TOTAL | 36.71 |

| Puentes térmicos lineales entre el espacio no calefactado y el exterior | Longitud |  | ·l |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (W/(m·K)) | (W/K) |
| TFi [C]Tabique 28 cm-[E]Solera Bodega(90)-[E]Solera Bodega(180) | 6.69 | 0.50 | 3.34 |
| TW [C]Tabique 28 cm-[B]Fachada(90)-[B]Fachada(180) | 2.35 | 0.20 | 0.47 |
| TW [B]Fachada-[B]Fachada(180)-[C]Tabique 35 cm(90) | 2.35 | 0.50 | 1.18 |
| LWo [B]Fachada-[B]Fachada(90) | 4.70 | 0.10 | 0.47 |
| LFi [B]Fachada-[E]Solera Bodega(90) | 16.16 | 0.50 | 8.08 |
| LFs [B]Fachada-[G]Garaje(90) | 5.49 | 0.50 | 2.74 |
| TFms [B]Fachada-[B]Fachada(180)-[F]Forjado Entre Pisos(90) | 10.19 | 0.40 | 4.08 |
| TFi [C]Tabique 35 cm-[E]Solera Bodega(90)-[E]Solera Bodega(180) | 3.13 | 0.50 | 1.56 |
| CFs [C]Tabique 35 cm-[F]Forjado Entre Pisos(90)-[B]Fachada(90)-[G]Garaje(90) | 2.48 | 0.50 | 1.24 |
| TFi [F]Forjado Entre Pisos-[B]Fachada(90)-[G]Garaje(90) | 3.01 | 0.50 | 1.50 |
| TFi [G]Garaje-[B]Fachada(90)-[F]Forjado Entre Pisos(90) | 3.01 | 0.50 | 1.50 |
| Wi Puerta garaje | 3.00 | 0.15 | 0.45 |
| Wl Puerta garaje | 4.00 | 0.15 | 0.60 |
| Ws Puerta garaje | 3.00 | 0.15 | 0.45 |
| Wi ventana 100x140 | 1.40 | 0.15 | 0.21 |
| Wl ventana 100x140 | 2.00 | 0.15 | 0.30 |
| Ws ventana 100x140 | 1.40 | 0.15 | 0.21 |
|  |  | TOTAL | 28.39 |

| Coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) (W/K) | 147.39 |
| --- | --- |

Cálculo de las perdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Hiu)

| HV,iu | 0.00 |
| --- | --- |
|  | + |
| Liu | 36.52 |
|  | = |
| Perdidas por transmisión y por renovación de aire (Hiu) (W/K) | 36.52 |

Cálculo de las perdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio no calefactado y el exterior (Hue)

| HV,ue (Vu = 71.70 m³; nue = 1.00v/h) | 23.90 |
| --- | --- |
|  | + |
| Lue | 147.39 |
|  | = |
| Perdidas por transmisión y por renovación de aire (Hue) (W/K) | 171.29 |

| Factor de reducción |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | = | 0.82 |

### Demanda energética propuesta por Cype HE PLUS.

#### Resumen del cálculo de la demanda energética

La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio.

| Zonas habitables | Su (m²) | Dcal |  | Dref |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kWh/año) | (kWh/m²·año) | (kWh/año) | (kWh/m²·año) |
| Zona común | 115.83 | 16237.43 | 140.19 | 552.68 | 4.77 |
|  | 115.83 | 16237.43 | 140.19 | 552.68 | 4.77 |

donde:

| Su: | Superficie útil de la zona habitable, m². |
| --- | --- |
| Dcal: | Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/m²·año. |
| Dref: | Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año. |

#### Resultados detallados

##### Balance energético anual del edificio.

La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, contabilizando la energía perdida o ganada por transmisión térmica a través de elementos pesados y ligeros (Qop y Qw, respectivamente), la energía intercambiada por ventilación e infiltraciones (Qve+inf), la ganancia de calor interna debida a la ocupación (Qocup), a la iluminación (Qilum) y al equipamiento interno (Qequip), así como el aporte necesario de calefacción (QH) y refrigeración (QC).

| Ilustración 33: Balance energético anual | QH. QC. Qocup. Qilum. Qequip. Qve+inf. Qop. Qw. |
| --- | --- |

En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la gráfica anterior, del balance energético del edificio completo, como suma de las energías involucradas en el balance energético de cada una de las zonas térmicas que conforman el modelo de cálculo del edificio.

El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de cálculo, y negativos para la energía extraída.

|  | Ene (kWh) | Feb (kWh) | Mar (kWh) | Abr (kWh) | May (kWh) | Jun (kWh) | Jul (kWh) | Ago (kWh) | Sep (kWh) | Oct (kWh) | Nov (kWh) | Dic (kWh) | Año |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (kWh/año) | (kWh/m²·año) |
| Balance energético anual del edificio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qop | 35.2 | 14.5 | 6.9 | 1.6 | 1.6 | 270.7 | 290.3 | 269.6 | 217.1 | 0.9 | 12.8 | 35.0 | -21697.82 | -187.33 |
|  | -3225.6 | -2612.9 | -2534.5 | -2086.3 | -1775.3 | -875.3 | -885.2 | -858.3 | -776.9 | -1594.9 | -2470.4 | -3158.3 |  |  |
| Qw | 271.9 | 444.5 | 665.8 | 813.5 | 1038.8 | 824.9 | 915.7 | 846.7 | 655.1 | 656.7 | 373.4 | 248.3 | 6430.48 | 55.52 |
|  | -197.4 | -156.3 | -141.7 | -106.3 | -81.1 | -56.8 | -53.8 | -53.9 | -50.5 | -89.1 | -143.5 | -194.6 |  |  |
| Qve+inf | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 3.7 | 22.6 | 38.9 | 34.4 | 26.7 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | -5207.88 | -44.96 |
|  | -604.6 | -488.0 | -464.5 | -370.6 | -283.8 | -503.7 | -478.2 | -457.0 | -399.7 | -254.3 | -447.1 | -587.0 |  |  |
| Qequip | 142.2 | 128.4 | 142.2 | 137.6 | 142.2 | 137.6 | 142.2 | 142.2 | 137.6 | 142.2 | 137.6 | 142.2 | 1674.13 | 14.45 |
| Qilum | 142.2 | 128.4 | 142.2 | 137.6 | 142.2 | 137.6 | 142.2 | 142.2 | 137.6 | 142.2 | 137.6 | 142.2 | 1674.13 | 14.45 |
| Qocup | 128.1 | 117.6 | 130.6 | 127.1 | 128.1 | 127.1 | 130.6 | 128.1 | 129.6 | 128.1 | 124.6 | 133.1 | 1532.66 | 13.23 |
| QH | 3313.2 | 2430.1 | 2061.1 | 1348.1 | 694.0 | -- | -- | -- | -- | 867.7 | 2279.4 | 3243.7 | 16237.43 | 140.19 |
| QC | -- | -- | -- | -- | -- | -71.0 | -224.9 | -182.9 | -73.8 | -- | -- | -- | -552.68 | -4.77 |
| QHC | 3313.2 | 2430.1 | 2061.1 | 1348.1 | 694.0 | 71.0 | 224.9 | 182.9 | 73.8 | 867.7 | 2279.4 | 3243.7 | 16790.11 | 144.96 |

donde:

| Qop: | Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior, kWh/m²·año. |
| --- | --- |
| Qw: | Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior, kWh/m²·año. |
| Qve+inf: | Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/m²·año. |
| Qequip: | Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida al equipamiento interno, kWh/m²·año. |
| Qilum: | Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la iluminación, kWh/m²·año. |
| Qocup: | Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la ocupación, kWh/m²·año. |
| QH: | Energía aportada de calefacción, kWh/m²·año. |
| QC: | Energía aportada de refrigeración, kWh/m²·año. |
| QHC: | Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/m²·año. |

##### Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración.

Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de calefacción y refrigeración, las necesidades energéticas y de potencia útil instantánea a lo largo de la simulación anual se muestran en los siguientes gráficos:

| Energía (kWh/mes) Ilustración 34: Demanda energética en kWh/mes | Potencia (W) Ilustración 35: Demanda energética en W |
| --- | --- |

##### Evolución de la temperatura.

La evolución de la temperatura operativa interior en las zonas modelizadas del edificio objeto de proyecto se muestra en las siguientes gráficas, que muestran la evolución de las temperaturas mínimas, máximas y medias de cada día, en cada zona:

Zona común

Ilustración 36: Evolución de la temperatura 1

Ilustración 37: Evolución de la temperatura 2

##### Resultados numéricos del balance energético por zona y mes.

En la siguiente tabla se muestran los resultados de transferencia total de calor por transmisión y ventilación, calor interno total, y energía necesaria para calefacción y refrigeración, de cada una de las zonas de cálculo del edificio.

El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de cálculo, y negativos para la energía extraída.

|  | Ene (kWh) | Feb (kWh) | Mar (kWh) | Abr (kWh) | May (kWh) | Jun (kWh) | Jul (kWh) | Ago (kWh) | Sep (kWh) | Oct (kWh) | Nov (kWh) | Dic (kWh) | Año |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (kWh/año) | (kWh/m²·año) |
| Zona común (Af = 115.83 m²; V = 330.24 m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qop | -- | -- | -- | -- | 1.3 | 270.7 | 290.3 | 269.6 | 217.1 | -- | -- | -- | -19388.58 | -167.40 |
|  | -3178.4 | -2505.8 | -2346.2 | -1833.0 | -1408.6 | -593.8 | -560.2 | -569.2 | -553.6 | -1394.6 | -2380.4 | -3114.0 |  |  |
| Qw | 175.9 | 279.7 | 413.0 | 505.5 | 624.1 | 512.8 | 564.6 | 535.6 | 413.1 | 417.5 | 233.9 | 158.4 | 3858.50 | 33.31 |
|  | -152.6 | -117.7 | -104.6 | -76.6 | -57.3 | -36.9 | -35.3 | -35.9 | -33.6 | -65.0 | -109.0 | -151.1 |  |  |
| Qve+inf | -- | -- | -- | -- | 1.8 | 17.1 | 30.8 | 26.6 | 20.5 | 1.0 | -- | -- | -4948.68 | -42.73 |
|  | -565.7 | -454.6 | -430.9 | -342.1 | -260.7 | -489.0 | -465.5 | -445.6 | -388.8 | -236.1 | -417.9 | -549.7 |  |  |
| Qequip | 142.2 | 128.4 | 142.2 | 137.6 | 142.2 | 137.6 | 142.2 | 142.2 | 137.6 | 142.2 | 137.6 | 142.2 | 1674.13 | 14.45 |
| Qilum | 142.2 | 128.4 | 142.2 | 137.6 | 142.2 | 137.6 | 142.2 | 142.2 | 137.6 | 142.2 | 137.6 | 142.2 | 1674.13 | 14.45 |
| Qocup | 128.1 | 117.6 | 130.6 | 127.1 | 128.1 | 127.1 | 130.6 | 128.1 | 129.6 | 128.1 | 124.6 | 133.1 | 1532.66 | 13.23 |
| QH | 3313.2 | 2430.1 | 2061.1 | 1348.1 | 694.0 | -- | -- | -- | -- | 867.7 | 2279.4 | 3243.7 | 16237.43 | 140.19 |
| QC | -- | -- | -- | -- | -- | -71.0 | -224.9 | -182.9 | -73.8 | -- | -- | -- | -552.68 | -4.77 |
| QHC | 3313.2 | 2430.1 | 2061.1 | 1348.1 | 694.0 | 71.0 | 224.9 | 182.9 | 73.8 | 867.7 | 2279.4 | 3243.7 | 16790.11 | 144.96 |
| 1 (Af = 119.83 m²; V = 288.65 m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qop | 35.2 | 14.5 | 6.9 | 1.6 | 0.3 | -- | -- | -- | 0.0 | 0.9 | 12.8 | 35.0 | -2309.24 | -19.27 |
|  | -47.2 | -107.0 | -188.3 | -253.3 | -366.8 | -281.5 | -325.0 | -289.2 | -223.3 | -200.3 | -90.0 | -44.3 |  |  |
| Qw | 96.1 | 164.8 | 252.8 | 307.9 | 414.7 | 312.1 | 351.2 | 311.2 | 242.1 | 239.2 | 139.4 | 89.9 | 2571.97 | 21.46 |
|  | -44.8 | -38.6 | -37.1 | -29.7 | -23.7 | -19.9 | -18.5 | -18.0 | -16.9 | -24.1 | -34.5 | -43.5 |  |  |
| Qve+inf | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 5.4 | 8.1 | 7.8 | 6.2 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | -259.20 | -2.16 |
|  | -38.9 | -33.4 | -33.6 | -28.5 | -23.1 | -14.7 | -12.7 | -11.4 | -10.8 | -18.1 | -29.1 | -37.3 |  |  |
| Qequip | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| Qilum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| Qocup | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |

donde:

| Af: | Superficie útil de la zona térmica, m². |
| --- | --- |
| V: | Volumen interior neto de la zona térmica, m³. |
| Qop: | Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior, kWh/m²·año. |
| Qw: | Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior, kWh/m²·año. |
| Qve+inf: | Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/m²·año. |
| Qequip: | Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida al equipamiento interno, kWh/m²·año. |
| Qilum: | Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la iluminación, kWh/m²·año. |
| Qocup: | Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la ocupación, kWh/m²·año. |
| QH: | Energía aportada de calefacción, kWh/m²·año. |
| QC: | Energía aportada de refrigeración, kWh/m²·año. |
| QHC: | Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/m²·año. |

##### Agrupaciones de recintos.

Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de cálculo del edificio.

|  | S (m²) | V (m³) | renh (1/h) | ΣQocup,s (kWh/año) | ΣQocup,l (kWh/año) | ΣQequip,s (kWh/año) | ΣQequip,l (kWh/año) | ΣQilum (kWh/año) | Tª calef. media (°C) | Tª refrig. media (°C) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona común (Zona habitable) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cocina | 11.62 | 33.79 | 0.53 | 153.79 | 97.09 | 167.99 | -- | 167.99 | 19.0 | 26.0 |  |
| Salón | 39.26 | 113.42 | 0.16 | 519.47 | 327.95 | 567.42 | -- | 567.42 | 19.0 | 26.0 |  |
| Dormitorio 1 | 14.57 | 41.91 | 0.34 | 192.76 | 121.69 | 210.55 | -- | 210.55 | 19.0 | 26.0 |  |
| Baño 1 | 4.11 | 9.65 | 1.49 | 54.36 | 34.32 | 59.38 | -- | 59.38 | 19.0 | 26.0 |  |
| Baño 2 | 2.14 | 5.82 | 2.48 | 28.37 | 17.91 | 30.99 | -- | 30.99 | 19.0 | 26.0 |  |
| Baño 3 | 6.19 | 18.57 | 0.78 | 81.93 | 51.72 | 89.49 | -- | 89.49 | 19.0 | 26.0 |  |
| Recibidor 1 | 2.28 | 6.25 | 2.31 | 30.20 | 19.06 | 32.99 | -- | 32.99 | 19.0 | 26.0 |  |
| Recibidor 2 | 10.88 | 37.08 | 0.39 | 143.93 | 90.87 | 157.22 | -- | 157.22 | 19.0 | 26.0 |  |
| Zona común | 12.66 | 29.75 | 0.48 | 167.52 | 105.76 | 182.99 | -- | 182.99 | 19.0 | 26.0 |  |
| Dormitorio principal | 12.12 | 34.00 | 0.42 | 160.32 | 101.22 | 175.12 | -- | 175.12 | 19.0 | 26.0 |  |
|  | 115.83 | 330.24 | 0.46/0.87* | 1532.66 | 967.60 | 1674.14 | -- | 1674.14 | 19.0 | 26.0 |  |
| 1 (Zona no habitable) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bodega | 33.94 | 79.76 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | Oscilación libre |  |  |
| Habitacion 2 invitados | 13.81 | 39.51 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |
| Habitación 5 invitados | 14.42 | 33.88 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |
| Habitacion 3 Plancha | 14.86 | 34.92 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |
| Habitación 4 Oficina | 12.29 | 28.88 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |
| Garaje | 30.51 | 71.70 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |
|  | 119.83 | 288.65 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |

donde:

| S: | Superficie útil interior del recinto, m². |
| --- | --- |
| V: | Volumen interior neto del recinto, m³. |
| renh: | Número de renovaciones por hora del aire del recinto. |
| *: | Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas. |
| Qocup,s: | Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año. |
| Qocup,l: | Sumatorio de la carga interna latente debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año. |
| Qequip,s: | Sumatorio de la carga interna sensible debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año. |
| Qequip,l: | Sumatorio de la carga interna latente debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año. |
| Qilum: | Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, kWh/año. |
| Tª calef. media: | Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de calefacción, °C. |
| Tª refrig.media: | Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de refrigeración, °C. |

# Presupuestos de los equipos

## Aerotermia

Ilustración 38: Arotherm plus 8 Compacta Vaillant

Ilustración 39: Arotherm plus 12 Compacta Vaillant

Ilustración 40: Monobloc Plus 2 - 12MR Baxi

Ilustración 41: Domusa dual clima 9HT monobloc

Ilustración 42: Monobloc Plus 2 - 16MR Baxi

Ilustración 43: Genia set 10 Saunier Duval

Ilustración 44: Genia Set Max 12 Saunier Duval

Ilustración 45: Arotherm plus 12 kW Vaillant

Ilustración 46: Arotherm Split 12 kW Vaillant

Ilustración 47: Arotherm plus 12 kW compact Vaillant

## Calderas de gas

Ilustración 48: Bosch 6000 25/28

Ilustración 49: Bosch 6000 25/32

Ilustración 50: Neodens plus 28/28 F ECO

Ilustración 51: ecoTEC pure 286

Ilustración 52: Hermann Micraplus dondens 30

Ilustración 53: Neodens Plus 33/33 F ECO

Ilustración 54: Protherm puma condens 24/28 MKV

Ilustración 55: Caldera Semia Condens 30

Ilustración 56: Thema condens 31-CS/1

Ilustración 57: ecoTEC plus 32CS/1-5 VMW

## Paneles solares

Ilustración 58: Octopus Energy – 8 paneles solares JAM66S30-500/MR

Ilustración 59: Selectra - 13 paneles solares JA Solar o similar